### 2.1. Объемно-планировочное решение здания

2.1.1. Общие сведения о зонировании объема здания

Проектируемое здание по функциональному назначению является торгово-офисным многофункциональным центром. Торговый центр представляет собой здание переменной этажности. Здание имеет три надземных и два подвальных этаж, а так же технический этаж. Высота первого этажа -3,8м, все остальные -3,6м., высота помещения технического этажа 1,9 м.

Над верхним этажом в центре расположен  трехсветный атриум  высотой 2,5 м. Отметка верхней отметки атриума +13,150м.

На первом этаже располагаются торговые залы, офисные помещения, административная зона, гардероб, камера хранения, подсобные помещения и хозяйственный блок. На втором и третьем этажах размещены зоны для отдыха посетителей, магазины, кафе,  помещения для размещения офисов.

В подвальном этаже расположен  паркинг на 136  машино/мест   для временной парковки  автомобилей. Технологическая связь между автостоянкой и помещениями торгового центра осуществляется  тремя лестничными клетками и двумя лифтами грузоподъемностью 630кг.

Помещения были распределены по зонам таким образом, чтобы процессы, протекающие в них, не мешали друг другу, а так же соответствовали санитарным требованиям и нормам пожарной безопасности.

2.1.2. Функциональное зонирование нежилой недвижимости

Объединение торговой, деловой, зрелищной, развлекательной и других функций в одном сооружении ставит новые задачи по проектированию полифункционального пространства многофункциональных торговых центров.

Основными функциями внутренней структуры многофункционального торгового центра являются: активизация общественно-торговой деятельности, повышение комфортности пребывания посетителей, экономия свободного времени, экономия территории. Для этой цели должны использоваться средства, влияющие на интенсивность, освоения среды, а именно:

-распределения функций по пространственным зонам;

-соотношение расчетной и общей площадей;

-распределение маршрутов посетителей;

-количество микрозон в пространстве;

-разнообразие пространственной среды.

Основу решений организации внутренней структуры торгового центра составляет разработка технологической схемы пешеходно-транспортных коммуникаций. Она складывается из определения основных входов и выходов, путей въездов, кратчайших транзитных проходов, систем вертикальных коммуникаций, расположения рекреационных зон комплекса.

В подвальных этажах расположены:

-паркинг на  136 машино/мест площадью – 9652,36 м2;

-боксы для мойки и обслуживания автомобилей – 102,6 м2;

-служебные помещения площадью – 145,35 м2;

-помещение для охраны – 28,5 м2

-тамбур площадью – 34,2 м2;

-лестнично-лифтовой узел – 136,8  м2 (4 шт);

-лестничный узел – 68,4 м2 (2 шт).

На первом этаже расположены:

- гардероб для посетителей – 108,25 м2;

- камера хранения – 136,8  м2;

- торговые площади – 693,57 м2;

- хозяйственные и подсобные помещения – 198,18 м2;

- офисные помещения – 326,71 м2;

- административные помещения – 219,68м2;

- холл и коридоры общей площадью – 1173,95 м2;

- лестнично-лифтовые узлы площадью – 68,4м2 (2 шт.);

- санузлы:

женские – 11,2м2,9,96 м2 , 8,09 м2;

мужские – площадью 10,2 м2,12,8 м2;

На четвертом этаже:

- зоны отдыха посетителей - фуд-корт – 206,36 м2 ;

- подсобные помещения и  технические помещения – 213,98 м2;

- хозяйственные помещения – 68,61 м2;

- торговые площади – 984,62 м2;

- офисные помещения – 239,4 м2;

- санузлы:

женские – 8,97 м2; 2,97 м2;5,72 м2; 2,51 м2;

мужские – 8,95 м2;2,96 м2; 3,01 м2.

Центральный вход выполнен в осях А– 1 имеет циркульное очертание, оборудован автоматическими дверями, которые ведут в вестибюль, по обе стороны от которого расположены торговые залы, а посередине - центральная лестница, ведущая на второй этаж.

Запроектированы два панорамных лифта, грузоподъемностью 1000кг. Центральная лестница запроектирована до 3 этажа.  Также на этажи можно попасть с помощью  угловых лестничных и лестнично-лифтовых узлов.

Загрузка в торговый центр осуществляется с  торцевой  стороны здания, где оборудованы  хозяйственная площадка и разгрузочная  платформа.

2.1.3. Обеспечение безопасности пребывания и эвакуации из здания

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.

В соответствии с действующими правилами пожарной безопасности  в Российской Федерации ответственность за соблюдение противопожарного режима возлагается персонально на руководителя  учреждения, который в свою очередь обязан:

–       изучить со всем обслуживающим персоналом, и работниками учреждения правила пожарной безопасности с последующим принятием зачетов и росписью обучаемых в специальном журнале;

–       разработать план эвакуации с четким распределением среди обслуживающего персонала обязанностей в случае возникновения пожара. Согласовать этот план с органами Государственного пожарного надзора.

–       установить на территории учреждения в зданиях и помещениях строгий противопожарный режим (оборудование мест курения, порядок утилизации и вывоза отходов и мусора с территории и др.), обеспечить выполнение требований правил пожарной безопасности;

–       следить за правильной эксплуатацией и состоянием электрооборудования, не допускать их использование в местах, не предусмотренных для этих целей;

–       обеспечить все помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержать их в состоянии постоянной готовности к действию. Следить, чтобы подступы к местам, где находятся средства пожаротушения, были всегда свободными. Иметь на объекте телефонную связь с возможностью вызова пожарной охраны, а также громкоговорящую связь или какое-либо другое устройство (звонок, сирена, и т.д.) для подачи звукового сигнала пожарной тревоги.

–       следить за состоянием путей эвакуации, не допускать установки различных предметов в коридорах, лестничных клетках, закрывание основных и запасных выходов на замки, кроме легкооткрывающихся запоров;

–       в пожароопасный период с наступлением сухой и жаркой погоды принимать дополнительные меры по усилению противопожарной защиты территории, вспомогательных, складских и других помещений;

–       хорошо знать степень пожарной опасности веществ и материалов, хранящихся на территории и в складских помещениях, а также используемых различных электрических, газовых и других приборов и меры пожарной безопасности при обращении с ними;

–       в случае обнаружения нарушений требований пожарной безопасности немедленно принять меры к их устранению, а при необходимости поставить в известность вышестоящее руководство.

Для обеспечения безопасности людей при эвакуации  должны выполняться следующие требования: своевременная и беспрепятственная эвакуация людей, спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара, защита людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.

Количество и общая ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода.

2.1.4 Вывод о соответствии объемно-планировочного решения функциональному процессу в здании, требованиям строительных, экологических, противопожарных норм

В соответствие с требованиями нормативного законодательства в области строительства при проектировании торгового центра были соблюдены все необходимые нормы и правила, а именно:

- строительная система  здания выполнена из современных строительных материалов, с применением новейших технологий;

-  в проекте здания по обеспечению комфортного посещения  торгового центра маломобильными  группами  населения;

- торговый центр оснащен современным оборудованием (травелаторами, эскалаторами, лифтами), что позволяет беспрепятственно перемещаться любым группам посетителей.

Все хозяйственные площадки и площадки для мусора расположены отдельно от здания, имеют ограждение, данные меры способствуют благоприятной экологической ситуации на территории прилежащей к торговому зданию.

Согласно действующим противопожарным нормам торговый центр оснащен системами пожарной сигнализации, системами контроля  доступа и теленаблюдения. Проектом предусматривается система диспетчеризации на основе свободно-программируемых контроллеров для управления состоянием инженерно-технических систем здания.

### 2.2. Конструктивное решение здания

2.2.1. Конструктивная схема, основные несущие и ограждающие конструкции здания

Здание переменной этажности с полным каркасом. Конструктивная схема здания с несущими колонами сечением 400х400 мм выполненными с армированием и опиранием перекрытий на ригели сечением  300х400мм. Сетка с каркасом колонн 6х6 м.

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается конструкциями, узлами сопряжения, диафрагмами жесткости и дисками перекрытий.

Фундамент столбчатый на свайном основании под колонны. Основанием подошвы фундамента служит песок мелкий средней плотности.

Песчаные грунты удерживают в себе меньше влаги, и, благодаря этому свойству, они в меньшей степени подвержены морозномуhttp://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/3/ пучению, в большинстве случаев их можно считать непучинистыми. Песчаные грунты имеют свойство уплотняться под нагрузкой, т.е. проседать. Пески средней крупности при воздействии нагрузки деформируются незначительно и, как и крупные пески, слабо реагируют на увлажнение.

По всему периметру здания выполняется отмостка шириной 1000 мм. Она предназначена для защиты фундамента от дождевых и талых вод, проникающих в грунт близ стен здания.

Для стенового ограждения применяются несущие стены из пеноблоков толщиной 510 мм с навесным  фасадом фирмы, чем обеспечивается соответствующая СНиП теплозащита. Утепление обеспечивается толщиной 100 мм из минераловатных плит «ROCKWOOL».

Предусмотрена наружная и внутренняя штукатурка из цементно-песчаного раствора, толщиной 15мм. Оконные проемы в стенах запроектированы с четвертями. Оконный блок с переплетом ПВХ КБЕ 70, остекление тонированное, двухкамерными стеклопакетами 32-2. Витражи выполнены в металлическом переплете с заполнением тонированным стеклом.

Над оконными и дверными проемами уложены железобетонные перемычки.

В качестве перекрытия используются монолитные железобетонные  перекрытия высотой 200мм. Плиты перекрытия опираются на железобетонные ригели таврового сечения с полками внизу 300мм.

Крыша. Выполнена плоская крыша с выступающим парапетом (на 40см), с комбинированным водостоком. Между наружным и внутренним водостоком выполнен разделяющий парапет, толщиной 250мм. Водосточные пути располагаются вблизи лестниц. Для защиты каналов от дождя и снега крышные вентиляционные блоки накрываются зонтом из кровельной стали, приваренным лапками к окаймляющему уголку. На другой части крыши с наружным водостоком в парапете проделаны отверстия для стока воды, диаметром 110.

Кровля. Кровля рулонная, плоская – инверсионная. Представлена многослойной конструкцией:

Рисунок 2.1 Кровля плоская - инверсионная

2.2.2. Внутренняя и внешняя отделка здания

Главный фасад представлен витражным остеклением, которые пропорционально разделены простенками из кирпича, такие витрины удобны для рекламы и дают хорошее освещение помещений. В витринах предусмотрены рамы с поворотным и откидным открыванием. Это необходимо для проветривания и мытья окон. На других сторонах фасадов оконные проемы стандартные. Главный  вход размещен со стороны главного фасада. С противоположной стороны фасада предусмотрен вход для обслуживающего персонала. Так как  главные входы в здание рассчитаны на интенсивный поток людей поэтому дверные блоки имеют двустворчатые остекленные полотна. Служебный вход рассчитан на прием и выгрузку товара, поэтому так же имеет большие размеры, с двойными металлическими полотнами. Лестничные клетки в здании расположены в разных зонах: для посетителей и обслуживающего персонала. Месторасположения лестничных клеток выбрано с учетом требований пожарной безопасности, а именно для эффективной эвакуации людей. Входные группы имеют тамбурное помещения чтобы уменьшить теплопотери. Плоская крыша обрамлена парапетом. Цоколь окрашен в бежевый цвет и имеет гидроизоляцию которая защищена от механических повреждений отделкой под натуральный камень. Данный цвет цоколя подходит под основную окраску фасада, которая несет в себе сочетание теплого мягкого тона желтого цвета с холодным сиреневым, что в свою очередь делает здание ярким и способствующим привлечению посетителей. Такое цветовое решение в летнее время не будет выглядеть вызывающе в среде яркой зелени парка, а в зимнее время станет теплым островком в окружении серых деревьев. В ночное время стены фасада будут освещены.

Внутреняя отделка  представлена разными стелевыми решениями в зависимости т функционального назначения помещений. Потолок в здании отделан при помщи подвесных панелей типа «Армстронг».

Материал покрытия полов офисных помещений, комнат персонала и комнат отдыха – паркетная доска. Материал покрытия полов остальных помещений – наливные бетонные полы, принятые из условия интенсивности механических воздействий на пол. В санузлах используется керамическая плитка.

Стены внутри здания в зависимости от назначения помещения покрыты: в санузлах керамической плиткой, в торговых помещениях – высококачественной штукатуркой, в офисных и административныз зонах – высокококачественными обоями под покраску.

Витрины магазинов делают стеклянными из закаленного ударопрочного стекла с алюминиевыми рамами.

Конструкции данных перегородок удовлетворяют нормативным требованиям прочности, устойчивости, огнестойкости, звукоизоляции.

2.2.3. Основные инженерные системы здания

Водоснабжение – От ВЗУ ТЦ  «Спутник-Интерьер» по 2-м ниткам  200 хозпитьевые стояки - полиэтилен, пожарные - сталь. ГВС от теплообменников ИТП, t=55°С.В подвале повысительная пожарная система.

Канализация – водоотведение в наружную сеть. Выпуски ниже отметки  0.00- чугунные канализационные трубы  100. Стояки и разводки к санитарным приборам из полиэтиленовых труб  110, 50, 40  по ТУ 4926-00541989945-97.  Дождевые канализационные стояки из полиэтиленовых напорных труб  110. Воронки на кровле с электрообогревом. Выпуски из зданий - чугунные трубы с электрообогревом

Отопление – источник тепла котельная, Котлы «Logamo S825», 3 котла по 5,2 МВт, 1 котел 1,5 МВт. Теплоноситель вода 95-70 °С. Подсоединение здания в ИТП через пластинчатый теплообменник SWEP, насосы Grundfos. Схема отопления двухтрубная, тупиковая; стальные радиаторы «Korado»

Вентиляция – общественные помещения, офисные, помещения ресторанов, стоянки автомобилей, магазины, конференцзалы имеют приточно-вытяжную ветиляцию.

Кондиционирование воздуха –  централизованное автоматическое от крышных кондиционеров.

Электроснабжение  –  предусматривается от БКТП напряжение 0,4 кВ. Мощность 2Х1250 кВт.

Связь и сигнализация – здание оборудовано компьютерной и телефонной сетью, системой коллективного приема телевидения и городского радиовещания. В здании установлены системы пожарной, охранной сигнализации, АПТ, контроля доступа и теленаблюдения.

Автоматика – в здании предусматривается система автоматизации инженерного оборудования: теплоснабжения отопления, вентиляции; холодоснабжения и кондиционирования; -водоснабжения и канализации; -противодымная защита; -электрооборудование и электрического освещения; оборудование лифтов.

Диспетчеризация – проектом предусматривается система диспетчеризации на основе свободно-программируемых контроллеров для управления состоянием инженерно-технических систем здания.

Пожаротушение – для пожаротушения в здании предусмотрен внутренний противопожарный водовод с числом струй не менее 2-х на каждую точку, расходом 2,5 л/с каждая. Автостоянки оснащены системой спринклерного пожаротушения. Емкость пожарных резервуаров составляет 220 куб.м.

Мусороудаление – на специальные площадки.

2.2.4. Теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены

Наружные стены здания утепляются с использованием полужестких минераловатных плит ROCKWOOL требуется проверить термическое сопротивление стен по нормируемому значению:

Исходные данные:

Район строительства – город Белгород;

Стеновое ограждение – кладка из пеноблоков 300 мм;

Утеплитель – Rockwool – 100 мм

Температура внутреннего воздуха tint = +18 C;

Зона влажности – сухая;

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен

по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2012 Дмитрий Чигинский.

Проверить конструкцию по нормируемому значению сопротивления теплопередаче, рассчитать тепловой поток и положение точки росы в конструкции Наружной стены в Общественном, административном или бытовом  здании, расположенном в городе Белгород (зона влажности — Сухая).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -23 °С;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 18 °С;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -1.9 °С;

Продолжительность отопительного периода, z_ht = 191 сут.;

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);

Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4.5 °С;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.34 м²·°С/Вт;

Суммарный тепловой поток через 1 м² конструкции, Q = 10.4 Вт/м²;

Точка росы расположена во втором слое на расстоянии 156 мм от внутренней грани ограждающей конструкции.

№	Наименование, плотность	λ, Вт/(м·ºC)	t, мм

1	Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 	0.76	20

2	Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м³ 	0.22	300

3	Минераловатные плиты ВЕНТИ БАТТС™ (ТУ 5762-003-45757203-99), 90 кг/м³ 	0.042	100

4	Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 	0.76	10

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 430 мм;

Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.942 (м²·°С)/Вт;

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.

2.2.5  Вывод о соответствии принимаемых строительных конструкций, изделий и материалов требованиям строительных, экологических, противопожарных норм.

Строительные конструкции и материалы в торговом центре запроектированы с учетом противопожарных, санитарно-эпидемиологических, экологических норм. Все материалы сертифицированы Сертификат выдается после исследования материала, в ходе которого выявляется его соответствие санитарным нормам и безопасность для здоровья. Обязательно исследуется, выделяет ли продукция вредные вещества. Особенно это касается группы строительных материалов, при изготовлении которых использовались химические добавки для придания изделию необходимых характеристик.

Для конструктивной схемы здания железобетонного каркаса колонн, перекрытий используется бетон с классом прочности В20. Пеноблоки для наружных стен изготавливают  методом заливки форм требуемого размера. Создается путем добавления пенообразователя в раствор, состоящий, как правило, из смеси цемента, воды и песка. Марка пенобетона, использующаяся в данном проекте – D – 900, толщиной 300мм.

Для штукатурки стен используется высококачественная штукатурка для жилых и общественных зданий. Витрины магазинов выполнены из ударопрочного стекла, что сделано для безопасности посетителей. Материалы полов в помещениях выполнены из сертифицированных материалов: плитки, паркета, и линолеума.

Все материалы имеют, санитарно-эпидемиологическое  разрешение  на использование в строительстве жилых и общественных зданий.