10.5.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от автотранспорта

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта в атмосферу являются двигатели  внутреннего сгорания автотранспорта, стоянки которых предусмотрены на участках территории проектируемых объектов

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу

от автостоянок

| № п/п |  | Код |  | Наименование вещества |  | ПДКмр | ПДКсс | Класс опас-ности |  | Приме-чание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  |  |
| Легковые автомобили среднего класса (бензин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 301 |  | Азота диоксид |  | 0,2 | 0,04 | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 304 |  | Азота оксид |  | 0,4 | 0,06 | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 330 |  | Серы диоксид |  | 0,5 | 0,05 | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 337 |  | Углерода оксид |  | 5 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 2704 |  | Углеводороды (бензин) |  | 5 | 1,5 | 4 |  |  |  |  |
| Автомобили (дизельное топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 301 |  | Азота диоксид |  | 0,2 |  | 0,04 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 304 |  | Азота оксид |  | 0,4 |  | 0,06 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 330 |  | Серы диоксид |  | 0,5 |  | 0,05 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 337 |  | Углерода оксид |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | 2732 |  | Углеводороды (керосин) |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 3 |  |  |  |
| 6 | 328 |  | Углерод (сажа) |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 3 |  |  |  |

С учетом данных Белгородской лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, фоновые концентрации загрязняющих веществ (с указанным перечнем веществ) не превышают величины ПДК (предельно допустимых концентраций.

Расчет выбросов загрязняющих веществ проводится по формуле:

(1)

где: Gi - масса выброса загрязняющего вещества (т/год);

n -	количество групп автомобилей, устанавливается технологической частью проекта;

qi - удельный выброс i-го загрязняющего вещества одним автомобилем, г/км

Д - количество рабочих дней в году;

Lq - условный пробег одного автомобиля за цикл (въезд и выезд) на территории предприятия; учитывает время запуска двигателя, движения по территории предприятия и работы в зоне стоянки;

Aэ - эксплуатационное количество автомобилей на стоянках;

Kc - коэффициент, учитывающий влияние режима движения (скорости) автомобиля.

Максимальный выброс i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:

(2)

где: Mi - масса выброса загрязняющего вещества (г/сек);

n, qi, Lq, Aэ, Kc - аналогичные значения, приведенные выше по формуле (1); tВ - время выпуска или возврата автомобилей в часах (принимается равным 1 час).

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных источников проектируемого объекта приведен ниже. Показатели режимов содержания автомобилей для открытых автостоянок приняты максимальными - по теплому периоду года ("Требования к разработке разделов по охране окружающей среды при проектировании стоянок легковых автомобилей").

Пример расчетов (смотри таблицы).

1. Расчет эксплуатационного количества автомобилей

1.1. «Час пик» при въезде:

В 13-ом столбике запись «гр.2 х гр.3 / 100» обозначает, что вам необходимо количество машиномест на стоянке - гр.2- умножить на долю (%) машин, въезжающих на стоянку «в час пик» - гр.3-, и разделить на 100 (100 – коэффициент  пересчета %).

Для исходных данных таблицы это будет: 4∙ 15/100= 0,6 (учитывая предмет счета необходимо результат округлить до целых величин), то есть это будет 1(графа 13).

1.2. «Час пик» при выезде:

В 14-ом столбике запись «гр.2 х гр.4 / 100» обозначает, что вам необходимо количество машиномест на стоянке - гр.2- умножить на долю (%) машин, выезжающих со стоянки «в час пик» - гр.4-, и разделить на 100 (100 – коэффициент  пересчета %).

Для исходных данных таблицы это будет: 4∙ 25/100= 1 (графа 14).

1.3. В сутки с учетом коэффициента осреднения 0,5:

В 15-ом столбике запись «гр.2 х гр.5 х 0,5 / 100» обозначает, что вам необходимо количество машиномест на стоянке - гр.2- умножить на долю (%) машин, выезжающих на стоянку и въезжающих со стоянки в наиболее напряженные сутки - гр.5-; 0,5 коэффициенты усреденения; 100 – коэффициент  пересчета %.

Для исходных данных таблицы это будет: 4 ∙ 250 ∙ 0,5/100= 5 (графа 15).

2. Расчет выбросов загрязняющих веществ, г/с.

Перечень загрязняющих веществ представлен в графе (столбиках) 9 и 16.

2.1 гр.7 х гр.13 – пробег автомобилей на въезде на стоянку. Эта величина определяется перемножением условного пробега одного автомобиля при въезде - гр.7 – на  эксплуатационное кол-во автомобилей на въезде – гр.13.

Для исходных данных таблицы это будет: 0,3 ∙ 1= 0,3 км.

2.2. гр.8 х гр.14  - пробег автомобилей на выезде со стоянки. Эта величина определяется перемножением условного пробега одного автомобиля при выезде - гр.8 – на  эксплуатационное кол-во автомобилей на выезде – гр.14.

Для исходных данных таблицы это будет: 0,8 ∙ 1= 0,8 км.

2.3. Сумма этих двух произведений - гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14 – суммарный пробег автомобилей на выезде со стоянки  и въезде на стоянку, соответствующий произведению  Lq∙ Aэ в формуле (1).

Для исходных данных таблицы суммарный пробег автомобилей составит:   0,3 +0,8 = 1,1 км.

2.4. Выброс загрязняющего вещества автомобилями при этом рассчитывается перемножением  удельного выброса загрязняющего вещества (г/км) - гр.10- на рассчитанный  суммарный пробег автомобилей  - гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14 (км).

Для исходных данных таблицы выброс, например угарного газа ,автом2.5. обилями составит: 20,8 ∙ 1,1 = 22,88 г.

2.5. Корректировка выброса угарного газа с учетом коэффициента влияния режима движения ( Кс) проводится перемножением полученной величины выброса - гр.10 х (гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14)- на величину коэффициента- гр.11-.

Для исходных данных: 22,88 ∙ 2 = 45,76 г.

2.6. С учетом коэффициентов пересчета временной единицы  – 10-3 и 3,6 – конечный результат составит:

10-3 х гр.10 х (гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14) х гр.11 / 3,6 = 45,76 ∙ 10-3 / 3,6 = 0,012711 г/с .

Аналогичным образом провести расчеты выбросов остальных указанных загрязнителей с территории автостоянок, а также годовые выбросы (т/год) – гр.18-. Результаты представить в виде таблицы (10.1).

В отдельных конкретных вариантах будет меняться количество машиномест на стоянке (Aэ - эксплуатационное количество автомобилей на стоянках); % въезда и выезда машин (принять в среднем 10-25% и 20-50%,соответственно); общее число автомобилей в наиболее напряженные сутки составляет в среднем от 100%  до 250% от общего количества мест на стоянке.  Значения остальных параметров (удельные выбросы загрязняющих веществ, и коэффициенты влияния режима движения) представлены в таблицах 1 и 2.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в период эксплуатации объекта проектирования                 табл.1

| Исходные данные для расчета количества ЗВ, выделяемых в атмосферу автотранспортными источниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет количества ЗВ, выделяемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика автостоянки в соотв. с ОНТП-01-91 и МГСН 5.01-01 | Количество машиномест на стоянке | Показатели режимов содержания автомобилей по МГСН 5.01-01, % от общего кол-ва м/м на стоянке |  |  | Условный пробег одного автомобиля, км |  |  | Загрязняющее вещество (ЗВ) | Удельный выброс загрязняющего в-ва одним автомобилем, г/км | Коэфф. влияния режима движения, Кс | Кол-во раб. дней в году | Эксплуатационное кол-во автомобилей |  |  |  |  | Загрязняющее вещество (ЗВ) | Выбросы загрязняющих веществ |  |
|  |  | в "час пик" |  | в наиб. нап-ряж. сутки |  |  |  |  |  |  |  | в час "пик" |  |  | в сут. с учетом коэф. осреднения = 0,5 гр.2 х гр.5 х 0,5 / 100 |  |  | г/с, 10-3 х гр.10 х (гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14) х гр.11 / 3,6 | т/г, 10-6 х гр.10 х гр.6 х гр.15 х гр.11 х гр.12 |
|  |  | въезд | выезд |  | общий | въезд | выезд |  |  |  |  | въезд гр.2 х гр.3 / 100 |  | выезд гр.2 х гр.4 / 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Ист. - автостоянка (1 группа а/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| легковые автомобили среднего класса (бензин), открытая стоянка | 4 | 15 | 25 | 250 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | CO | 20,8 | 2 | 365 | 1 | 1 |  | 5 | CO |  | 0,012711 | 0,083512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOх | 0,63 | 1,0 |  |  |  |  |  | NOх, |  | 0,000193 | 0,001265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CН | 1,3 | 1,6 |  |  |  |  |  | CH |  | 0,000516 | 0,004176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,26 | 1,0 |  |  |  |  |  | SO2 |  | 0,000079 | 0,000522 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в период эксплуатации объекта проектирования             табл.2.

| Исходные данные для расчета количества ЗВ, выделяемых в атмосферу автотранспортными источниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет количества ЗВ, выделяемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика автостоянки в соотв. с ОНТП-01-91 и МГСН 5.01-01 | Количество машиномест на стоянке | Показатели режимов содержания автомобилей по МГСН 5.01-01, % от общего кол-ва м/м на стоянке |  |  | Условный пробег одного автомобиля, км |  |  | Загрязняющее вещество (ЗВ) | Удельный выброс загрязняющего в-ва одним автомобилем, г/км | Коэфф. влияния режима движения, Кс | Кол-во раб. дней в году | Эксплуатационное кол-во автомобилей |  |  |  |  |  | Загрязняющее вещество (ЗВ) |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
|  |  | в "час пик" |  | в наиб. нап-ряж. сутки |  |  |  |  |  |  |  | в час "пик" |  |  |  | в сут. с учетом коэф. осреднения = 0,5 гр.2 х гр.5 х 0,5 / 100 |  |  |  | г/с, 10-3 х гр.10 х (гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14) х гр.11 / 3,6 | т/г, 10-6 х гр.10 х гр.6 х гр.15 х гр.11 х гр.12 |  |
|  |  | въезд | выезд |  | общий | въезд | выезд |  |  |  |  | въезд гр.2 х гр.3 / 100 | выезд гр.2 х гр.4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |
| Ист. 6001 - автостоянка (2 группа а/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобили (дизельное топливо), открытая стоянка постоянного хранения | 4 | 15 | 25 | 250 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | CO | 16,0 | 2 | 365 | 1 |  | 1 | 5 |  | CO |  | 0,016934 |  |  | 0,10512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOх | 6,8 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | NOх, всего |  | 0,0034 |  |  | 0,022338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NО2- 80% |  | 0,00272 |  |  | 0,01787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO- 13% |  | 0,000442 |  |  | 0,002904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CН | 7,2 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | CH |  | 0,00576 |  |  | 0,037843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С | 0,1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  | С |  | 0,000057 |  |  | 0,00046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,22 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | 0,00011 |  |  | 0,000723 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов, произведенный на основе полученных нами данных по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от стоянок автотранспорта, свидетельствовал о том, что выбросы в атмосферу от проектируемых источников не окажут сверхнормативного воздействия на объекты, расположенные в районе проектируемого строительства (по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха).