10. Экологическая экспертиза

10.4. Образование отходов в период эксплуатации объекта

10.4.1. Расчет и обоснование годовых нормативов 
образования отходов

Правовое регулирование в области обращения с отходами  осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. и Федеральным Законом РФ № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Классификация отходов на период работы торгового центра «Строймаркет» по классам опасности проведена в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» (ФККО) и приказом МПР РФ 
«Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

Образование твердых бытовых отходов (ТБО)  определяется  жизнедеятельностью торгового центра. При работе проектируемого торгового центра предположительно будет образовываться 9 видов отходов.

1.Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

Расчет отработанных люминесцентных ламп (шт.) в течение года определяется по формулам 10.1-10.2 [Сборник методик по расчету объемов образования отходов, С-Пб, 2000 г.]:

шт/год                                           (10.1)

т/год                                       (10.2)

где N – количество отработанных люминесцентных ламп i-й марки, шт/год;

ni – количество установленных люминесцентных ламп i-й марки, шт;

ti – фактическое количество часов работы ламп i-й марки, час/год;

Кi – эксплуатационный срок службы лампы i-й марки, часов;

mi – вес отработанной лампы i-й марки, гр.

Исходные данные на основании данных проектной документации и результаты расчетов приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3

Расчет образования люминесцентных ламп

| Тип лампы | Кол-во установленных ламп, шт. | Фактическое кол-во часов работы лампы, ч. | Эксплуатационный срок службы лампы, ч. | Вес 1 лампы, гр. | Кол-во отработанных ламп, шт. | Вес отработанных ламп, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-L 18W | 178 | 4380 | 42000 | 230 | 19 | 0,00427 |
| TL-D 18W | 3314 | 4380 | 32500 | 170 | 447 | 0,07593 |
| TL-D 36W | 32 | 4380 | 37500 | 320 | 4 | 0,00120 |
| TL-D 58W | 8 | 4380 | 37500 | 320 | 1 | 0,00030 |
| ELS-S41-20 | 5 | 4380 | 13000 | 50 | 2 | 0,00008 |
| Итого | 3537 |  |  |  | 473 | 0,08178 |

Итого нормативное количество отработанных люминесцентных ламп составляет 0,082 т/год (473 шт.).

Вышедшие из строя и бракованные лампы снимаются со светильников и хранят в отдельном подсобном помещении в закрытом металлическом контейнере. Отработанные люминесцентные лампы согласно ФККО относятся к I классу опасности и в дальнейшем передаются на обезвреживание специализированным организациям.

2. Электрические лампы накаливания отработанные и брак

Расчет отработанных ламп накаливания (шт.) в течение года определяется по формулам 10.3-10.4 [Сборник методик по расчету объемов образования отходов, С-Пб, 2000 г.]:

шт/год                                           (10.3)

т/год                                       (10.4)

где N – количество отработанных электрических ламп накаливания i-й марки, шт/год;

ni – количество установленных электрических ламп накаливания i-й марки, шт;

ti – фактическое количество часов работы ламп i-й марки, час/год;

Кi – эксплуатационный срок службы лампы i-й марки, часов;

mi – вес отработанной лампы i-й марки, гр.

Исходные данные на основании данных проектной документации и результаты расчетов приведены в таблице 10.4.

Таблица 10.4

Расчет образования электрических ламп накаливания

| Тип лампы | Кол-во установленных ламп, шт. | Фактическое кол-во часов работы лампы, ч. | Эксплуатационный срок службы лампы, ч. | Вес 1 лампы, гр. | Кол-во отработанных ламп, шт. | Вес отработанных ламп, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО-36-40 | 1 | 4380 | 1000 | 110 | 4 | 0,00048 |
| Итого | 1 |  |  |  | 4 | 0,00048 |

Итого нормативное количество отработанных электрических ламп накаливания составляет 0,0005 т/год (4 шт.).

Электрические лампы накаливания отработанные и брак согласно ФККО относятся к V классу опасности, хранятся вместе с бытовыми отходами в металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будут вывозиться на свалку ТБО г. Алексеевка.

3. Мусор от бытовых помещений организаций не сортированный

(исключая крупногабаритный)

Мусор от бытовых помещений организаций не сортированный, исключая крупногабаритный, образуется в результате жизнедеятельности сотрудников торгового центра «Строймаркет».

Нормативное количество мусора от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая крупногабаритный) рассчитывается по количеству сотрудников торгового центра по формуле 10.5:

т/год, м3/год                                       (10.5)

где m – среднегодовая норма образования накопления отходов 
на 1 сотрудника, согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления» m=55 кг (0,25 м3) на 1 сотрудника;

n – количество сотрудников. Количество сотрудников проектируемого торгового центра ориентировочно составляет 90 человек.

Нормативное количество бытовых отходов от 90 сотрудников равно:

т/год

м3/год

Итого нормативное количество мусора от торгового центра составляет 
4,950 т/год, 22,500 м3/год.

Мусор от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая крупногабаритный) согласно ФККО относятся к IV классу опасности, хранится в металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будет вывозиться 
на свалку ТБО г. Алексеевка.

4. Клавиатура, манипулятор «мышь», соединительные провода

В торговых залах торгового центра «Строймаркет» установлено 
42 кассовых аппарата. При эксплуатации офисной техники в качестве отходов образуются использованные отработанные клавиатуры, манипуляторы «мышь», соединительные провода.

Клавиатура и манипулятор «мышь» более чем на 90% состоят из пластмассы.

Количество образующихся за год использованных кассовых аппаратов рассчитывается по формуле 10.6:

т/год,                              (10.6)

где m – вес одного изделия, г, принимаем вес манипулятора «мышь» равным 100 г, вес клавиатуры 750 г, вес соединительных проводов 300 г;

0,0000001 – переводной коэффициент из грамм в тонны;

n – количество изделий данного вида, n=42;

Тэксп – эксплуатационный срок службы изделия данного вида, по данным производителей Тэксп=1.

Нормативное количество образующихся за год использованных кассовых аппаратов равно:

т/год;

т/год;

т/год.

Итого общая масса образующихся отходов клавиатуры, манипулятора «мышь» и соединительных проводов равна:

т/год

При известной плотности данного отхода 920 кг/м3 нормативное количество отходов пластмассы в год составит:

м3/год.

Итого нормативное количество отходов клавиатуры, манипулятора «мышь» и соединительных проводов, образующихся при эксплуатации кассовых аппаратов от здания торгового центра, составляет 0,057 т/год, 0,062 м3/год.

Отходы отработанной клавиатуры, манипулятора «мышь» и соединительных проводов согласно ФККО относятся к IV классу опасности, хранятся вместе с бытовыми отходами в металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будут вывозиться на свалку ТБО г. Алексеевка.

5. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами

В проектируемом торговом центре «Строймаркет» предусмотрены магазины непродовольственных товаров с общей торговой площадью 4687,73 м2. Согласно «Сборнику удельных показателей образования и отходов производства и потребления» принимаем среднегодовую норму образования накопления отходов для промтоварных магазинов 80-200 кг (0,5-1,3 м3) на 1 м2 торговой площади.

Нормативное количество бытовых отходов от уборки торговых залов промтоварных магазинов рассчитывается по формуле 10.7:

(10.7)

где mм – удельная норма образования бытовых отходов на 1 м2 торговой площади промтоварных магазинов, mм =80-200 кг (0,5-1,3 м2) на 1 м2 торговой площади;

Sм – размер торговой площади магазинов, Sм=4687,73 м2.

Нормативное количество бытовых отходов от уборки торгового зала магазина непродовольственных товаров равно:

т/год

м3/год

Итого нормативное количество отходов (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами, образующихся при работе магазинов торгового центра, составляет 656,282 т/год, 4218,957 м3/год.

Отходы от уборки помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами согласно ФККО относятся к V классу опасности, хранятся в закрытых металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будут вывозиться на свалку ТБО г. Алексеевка.

6. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами (со складов)

В проектируемом торговом центре «Строймаркет» предусмотрены складские помещения общей площадью 595,38 м2. Согласно «Сборнику удельных показателей образования и отходов производства и потребления» принимаем среднегодовую норму образования накопления отходов для складских помещений 35 кг (0,07 м3) на 1 м2 складской площади.

Нормативное количество бытовых отходов от складских помещений рассчитываем по формуле 10.7.

т/год

м3/год

Итого нормативное количество отходов (мусора) от уборки помещений складов торгового центра, составляет 20,828 т/год, 41,677 м3/год.

Отходы от уборки территории и помещений складов согласно ФККО относятся к V классу опасности, хранятся в закрытых металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будут вывозиться на свалку ТБО 
г. Алексеевка.

7. Отходы упаковочного картона не загрязненные

В помещениях торгового центра запроектирован ряд помещений 
для реализации строительных материалов и сопутствующих товаров. При распаковке товаров образуются отходы картона не загрязненные.

Предположительно, за год будет образовываться 7,3 т/год отходов упаковочного картона не загрязненных.

При известной плотности данного отхода 109 кг/м3 нормативное количество отходов упаковочного картона не загрязненных в год составит:

м3/год.

Итого нормативное количество отходов упаковочного картона незагрязненного составляет 7,3 т/год, 66,972 м3/год.

Отходы упаковочного картона не загрязненного согласно ФККО относятся к V классу опасности, хранятся в закрытых металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будут вывозиться на свалку ТБО г. Алексеевка.

8. Отходы полиэтилена в виде пленки

В помещениях торгового центра запроектирован ряд помещений для реализации строительных материалов и сопутствующих товаров. При распаковке товаров образуются отходы полиэтилена в виде пленки.

Предположительно, за год будет образовываться 1,825 т/год отходов полиэтилена в виде пленки.

При известной плотности данного отхода 920 кг/м3 нормативное количество отходов полиэтилена в год составит:

м3/год.

Итого нормативное количество отходов полиэтилена составляет 1,825 т/год, 1,984 м3/год.

Отходы полиэтилена согласно ФККО относятся к V классу опасности, хранятся в закрытых металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будут вывозиться на свалку ТБО г. Алексеевка.

9. Смет с территории организаций, не содержащий компоненты в количестве, токсичном для окружающей среды

Расчет нормативного количества образования смета с территории при уборке твердых покрытий производим по формуле 10.8 [Справочник по санитарной очистке городов и поселков, Киев,  1978 г.]:

(10.8)

где Si – площадь i-ого твердого покрытия, м2;

mi – удельная норма образования смета с 1 м2 i-ого твердого покрытия.

Расчет производим отдельно для асфальтового покрытия и плиточного покрытия.

m1=3 кг/м2∙год на 1 м2 асфальтового покрытия;

m2=5,5 кг/м2∙год на 1 м2 плиточного покрытия.

Плотность смета с асфальтового покрытия равна 0,75 т/м3, а плотность смета с плиточного покрытия – 0,55 т/м3.

Площадь асфальтового покрытия равна 11130,00 м2, а плиточного покрытия – 1770,00 м2.

Количество смета с асфальтового покрытия равно:

т/год

м3/год

Количество смета с плиточного покрытия равно:

т/год

м3/год

Итого суммарное количество смета (Собщ) с твердых покрытий проектируемого объекта составляет:

т/год

м3/год

Итого нормативное количество смета с территории участка благоустройства торгового центра составляет 43,125 т/год, 62,220 м3/год.

Смет с территории организаций, не содержащий компоненты в количестве, токсичном для окружающей среды, согласно ФККО относятся к V классу опасности, хранится в закрытых металлических контейнерах, установленных на специально оборудованной площадке для мусоросборников, и по мере накопления будет вывозиться на свалку ТБО г. Алексеевка.

Итоговый перечень образующихся твердых отходов представлен 
в  таблице 10.5.

Таблица 10.5

Перечень образующихся отходов в период эксплуатации 
торгового центра «Строймаркет»

| № | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Годовой норматив образования отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы I класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами | 0,082 |
|  | ИТОГО I класса опасности |  |  | 0,082 |
| Отходы IV класса опасности |  |  |  |  |
| 2 | Мусор от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | Трудовая деятельность сотрудников | 4,950 |
| 3 | Клавиатура, манипулятор «мышь», соединительные провода | 9112010213014 | Износ изделий | 0,057 |
|  | ИТОГО IV класса опасности |  |  | 5,007 |
| Отходы V класса опасности |  |  |  |  |
| 4 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | Освещение помещений электрическими лампами накаливания | 0,0005 |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами (склад) | 9120120001005 | Трудовая деятельность сотрудников | 20,838 |
| 6 | Отходы (мусор) от уборки территории объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 9120120001005 | Трудовая деятельность сотрудников | 656,282 |
| 7 | Отходы упаковочного картона не загрязненные | 1871020201005 | Растаривание товара | 7,300 |
| 8 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | Растаривание товара | 1,825 |
| 9 | Смет с территории организаций, не содержащий опасные компоненты в количестве, токсичном для окружающей среды | 9120010101005 | Уборка территории | 43,125 |
|  | ИТОГО V класса опасности |  |  | 729,371 |
|  | ВСЕГО |  |  | 734,460 |