10.1 Экологическая экспертиза недвижимости. (см. в интернете)

10.2. Оценка антропогенного влияния инвестируемого объекта недвижимости на окружающую среду.(см. в интернете)

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» требуют проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «при разработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной, и проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и иную деятельность, с участием общественных объединений»

В любых проектных разработках обязательно должен быть прогноз изменений состояния всех компонентов окружающей природной среды и социально-экономических условий жизни населения в районе влияния будущего объекта.

Разработанный раздел ОВОС должен содержать следующие основные подразделы: .(см. в интернете ,а также приложение 1)

# 10.3. Краткие сведения о проектируемом объекте

10.3.1.  Характеристика района и участка строительства.(пример)

Участок проектируемого офисного центра расположен в центральной части  ЮМР г.Белгорода по ул. Мокроусова,23а .

К участку примыкают: с севера: здание архива; с запада: проезжая часть ул.Мокроусова; с востока: территория городской телевышки; с юга:  дворовая территория, существующая нежилая застройка.

Участок строительства находится в жилой застройке в центральной части ЮМР г.Белгорода по ул.Мокроусова, 23а и примыкает к западной стороне территории телецентра. Рельеф участка проектируемого строительства относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности рельефа на участке колеблются от  199,8 до 202,6м  с общим уклоном в северном направлении.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен к высокому водораздельному склону правобережья долины р.Сев.Донец и его притока р.Везелка. Из физико-геологических процессов и явлений, способных повлиять на устойчивость проектируемого здания во время их строительства и эксплуатации, в период изысканий не обнаружено, за исключением просадочности покровных суглинков.

По совокупности природных факторов участок проектируемого строительства расположен на потенциально подтопляемой территории. По результатам химического анализа грунтовые воды, как среда по отношению к бетонам нормальной проницаемости на обычных сортах цемента агрессивными свойствами не обладают, а по отношению к стальным конструкциям – среднеагрессивные [СНиП 2.03.11-85]. По результатам химического анализа грунтов степень воздействия грунтов  по отношению к бетону на портландцементе – неагрессивная.

По условиям существующего рельефа проектом предусмотрена сплошная планировка территории участка с максимальным сохранением растительного слоя земли и существующих зелёных насаждений.

Система отвода поверхностных вод от здания запроектирована по спланированной под проектные отметки поверхности, по специальным водоотводным лоткам  проезжей части прилегающих улиц и в закрытую сеть водостоков.

Благоустройство территории участка предусматривает устройство тротуаров и пешеходной части участка из мелкоштучной плитки, проезжая часть и стоянки для временного хранения автомашин запроектирована в асфальтобетоне.

10.3.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов(см.интернет)

Каждому подойти с исходными данными к Василенко Марине Ивановне в лк -307 и определить ВАРИАНТ РАСЧЁТА

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

10.4. Образование отходов в период эксплуатации

офисного центра

Законы определяют правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека, окружающую природную среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения [    ].

Образование твердых бытовых отходов (ТБО)  определяется  жизнедеятельностью офисного центра.

10.4.1. Расчёт и обоснование годовых нормативов образования отходов

Классификация отходов по классам опасности проводится в соответствии с “Федеральным классификационным каталогом отходов” (ФККО) и приказом МПР РФ "Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды".

В процессе функционирования объекта будет образовываться предположительно 11 видов отходов

Согласно «НИЦПУРО Сборник удельных показателей образования отходов производства» нормативная масса образования отходов рассчитывается по следующей формуле:

М=Q *N *Kn,

где Q- количество расчетных единиц (человек, мест или м2. площади);

N- среднегодовая норма в килограммах на 1 расчетную единицу;

Kn-коэффициент перевода из килограмм в тонны.

Бытовые отходы.

В результате функционирования здания образуются бытовые отходы.

Образование твердых бытовых отходов (ТБО)  определяется  жизнедеятельностью офисного центра.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Q =34+85+90+85+71=365 (человек)

N = 70 (норматив массы, кг), норма на «1 сотрудника учреждения»

V = 0,3 (нормативный объем, м³), норма на «1 сотрудника учреждения»

М = 365 * 70 * 0,001 =25,55 (т/год)          V =  365* 0,3= 109,5 (м3/год)

Офисные отходы

Картриджи. Количество образующихся использованных картриджей при эксплуатации принтеров и копировальной техники (масса) рассчитывается по формуле:

М = Q m* 0.000001* k * n/r,     т/год

где: 0.000001 - переводной коэффициент из грамм в тонну;

Q -количество офисной техники;

k - количество листов в пачке бумаги (стандартное количество листов в пачке формата А4 - 500);

n - количество использованных пачек бумаги, шт.;

m - вес использованного картриджа, г;

r - ресурс картриджа, листов на одну заправку.

Копировальные аппараты: m=975,  r=3000,  Q =20 (шт)

М = 20*975 * 0.000001´ 500* 30/3000 =  0,098 ( 0,1 т/год)

Лазерные принтеры            m=1575,  r=8100,  Q =40(шт)

М = 40 *1575 х0.000001´ 500 * 60/8100 =  0,23 (т/год)

Струйные принтеры            m=95,  r=830,  Q =40(шт)

М = 40 * 95 *0.000001´ 500 * 50/830 =  0,11 (т/год)

Всего катриджей         М=0,44  (т/год)

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

М = 365 * 0,7 *0,08*2,4* 0,001 =0,05 (т/год)

Отходы печатной продукции (черно-белая печать)

М = 365 * 0,3 *0,08*7* 0,001 =0,06 (т/год)

Отходы печатной продукции (цветная печать)

М = 365 * 0,1 *0,08*7* 0,001 =0,02 (т/год)

Характеристика картриджей, используемых в офисной технике представлена в таблице  10.1

Модель картриджа; Совместимость (тип аппарата); Ресурс картриджа3, лист/1 заправка; Вес пустого картриджа4, г. 1; 2; 3; 4. КАРТРИДЖИ К КОПИРОВАЛЬНЫМ АППАРАТАМ. Canon А-30; Canon FC-1/2/3/4/5/6/11 HC-6/7/7RE/11RE; 3000; 975. Canon Е-16; Canon FC-210/230/310/330/530/540 PC-740/750/770; 1600; 670. Canon Е-30; 3000; 630. Xerox 006R90170; Xerox 5008/5009/5009RE/ 5240/5260/5280/5309/5310; 3000; 845. Xerox 006R90168; Xerox 5205/5210/5220/5222/XC 520/XC 560; 3000; 845. Sharp Z-50/52; Sharp Z-50/52/55/70; 3000; 910. КАРТРИДЖИ К ЛАЗЕРНЫМ ПРИНТЕРАМ. НР92295А (Canon EP-S); HP II/III/II D/III D Canon LBP-8II/III engine; 4000; 1115. НР92275А (Canon EP-L); HP IIP/IIP+/IIIP Canon LBP-4 engine; 3500; 810. НР92274А (Canon EP-P); HP 4L/4P/4ML/4MP Canon LBP-4U engine; 3300; 715. HP92298A (Canon EP-E); HP 4/4+/4M/4M+/5/5+/5M/5V+ Canon LBP-8IV engine; 6800; 1170. HP92298X; 8800; 1040. HPС 3900А (Canon EP-B); HP 4V/4MV Canon EPB II; 8100; 1575. HPC 3903A (Canon EP-V); Hewlett Packard Laser Jet HP 5P/5MP/6P/6MP; 4000; 715. HP С 3906А (Canon EP-A); Hewlett Packard Laser Jet 5L/6L Canon LBP-460 engine; 2500; 725. Canon EP-22); LBP-800; 2500; 570. НР С4092А; Hewlett Packard Laser Jet 1100/1100A; 2500; 570. HP92291A (Canon EP-N); Hewlett Packard Laser Jet III SVPS/MAC/IV SI/MX; 10500; 1485. HP C4127A; Hewlett Packard Laser Jet 4000T/N/NT; 6000; 980. НР C4127X; 1000; 980. 96G8258; Lexmark Optra E/Ep/E+; 3000; 325. Epson 8051011; Epson EPL 5000/5100/5200/5600, Action Laser 1000/1500/1600; 6000; 745. HP C4096A; Hewlett Packard Laser Jet 2100/1100A; 2500; 920. КАРТРИДЖИ К СТРУЙНЫМ ПРИНТЕРАМ. HP 51625А; Hewlett Packard Desk Jet 400/500/520/540/550/560; 36. НР 51626А; 1000; 18. НР 51629А; Hewlett Packard Desk Jet 600/600C/660/660C; 720; 28. HP 51649А; 310; 34. НР 51633М; Hewlett Packard Desk Jet 310/320/340/DW310/DW320; 600; 30. HP 51645А; Hewlett Packard Desk Jet 700C/800C/1000; 830; 95. HPС 1823 D; 360. ВС-02; Canon BJ 200/300; 550; 40. ВС-20; Canon BJC 4000/4550/5500; 900; 45.

Отходы от деятельности кафе.

Пищевые  отходы  кухонь  и  организаций  общественного  питания  несортированные.

Q =50 (количество посадочных мест)

N = 215 (норматив, кг/год), норма на «1 место»

V = 1,13 (нормативный объем, м³), норма на «1 место»

М =50*215*0,001 =10,75(т)          V = 50*1,13= 56,50 (м3/год)

Отходы тканей, старая одежда

Набор отходов, образующийся при износе спецодежды, представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2. Характеристика отходов износа одежды

| Комбинезон хлопчатобумажный | 1 * 0,7 кг | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| Рукавицы комбинированные | 4пары * 0,2кг | 5 шт. |
| При занятости в мокрых цехах: |  |  |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 * 2кг | 1 шт. |
| Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | 2 * 0,3кг | 3 шт. |
| Нарукавники хлопчатобумажные | 2 пары * 0,2кг | 5 шт. |
| Перчатки резиновые | Дежурные *2кг | 1 шт. |

Отходы, образующиеся при износе спецодежды:

0,7 + 4 *0,2 *5 + 2 + 2 *0,3 *3 + 2 *0,2 *5 + 0,2 = 10,7кг

Освещение

Для освещения помещений офиса используются ртутные лампы и лампы накаливания

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

Расчет нормативного количества образования отработанных люминесцентных ламп (в тоннах и в штуках) производится на основании данных о сроке службы типов ламп, используемых для освещения помещений.

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

М = Q*Q2*К*mg/Klr,

где Q – количество установленных ламп указанного типа в штуках;

Q2 – количество суток работы лампы в году;

К- время работы лампы в сутки (час);

mg – вес одной лампы (кг);

Klr – эксплутационный срок службы ламп (час), выбранного типа.

Расчет произведен на основании нормативно-методических документов: МРО-6-99 «Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы», СПб.,1999г., «Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления», СПб, 1998г.

Формула расчета содержания ртути в лампах:

МНg = Q*Q2*K*mg/Klr* (Hg*1000/100)

где Hg – содержание ртути (%) для каждой лампы.

Усредненный состав ртутьсодержащих ламп (согласно МРО-6-99):

- стекло - 92 %;

- ртуть - 0.02 %

- другие металлы - 2 %

- прочее - 5.98 %

100 – коэффициент перевода(% в доли);

1000 – коэффициент перевода (килограмм в граммы);

Для освещения помещений приняты следующие типы люминесцентных ламп:

ЛБ-18,  количество 3038 шт.

ЛБ-36,  количество 70 шт.

ЛБ-40,  количество 10 шт.

Длительность эксплуатации ламп:

Q2 = 250 (суток работы в году), К = 12,0 (время работы в сутки, час.)

Klr = 12000 (срок службы, час.)

Таблица 10.3

| Тип ламп | Вес, кг | Кол-во Ламп | Содержание ртути, г | Нормативная Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Q | МНg | М |
| ЛБ18 | 0,11 | 3038 | 16,71 | 0,08355 |
| ЛБ36 | 0,21 | 70 | 0,736 | 0,00368 |
| ЛБ40 | 0,29 | 10 | 0,146 | 0,00073 |
| Всего |  | 3118 | 17,592 | 0,08796 |

Электрические лампы накаливания отработанные и брак

Мощность ламп - 60Вт, количество используемых в год - 61 шт, длительность работы  - 4290ч.

Количество отходов:

61*70/1000/1000 * 4290/1000=0,02т/год

Смет с территории

Расчет отходов выполнен на основании удельных показателей образования отходов «Смет с территории» (определение норматива образования отходов производится по справочным таблицам удельных НОО).

Прочие коммунальные отходы (смет с территории)

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

М = Q*Gn *0.001

где   Q – количество расчетных единиц

Gn – норматив в килограммах на одну расчетную единицу

Q=2313 (площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2)

Gn = 5,0 (норматив, кг на расчетную единицу)

D = 0,75 (плотность, т/м3)

М =2313*5*0,001=11,565 (нормативная масса, т)

V = М / D = 11,565/0,75=15,42(нормативный объем, м3)

Прочие коммунальные отходы (ТБО от автостоянок открытых)

Количество машино-мест: 21

Gn = 0,0055 (норматив, кг /сут/1место)

М =0,0055 *21*365/1000=0,042т/год

Итоговый перечень образующихся твердых отходов представлен в таблице 10.4

Таблица 10.4-Перечень образующихся отходов в период эксплуатации объекта

| Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Отходообразующий вид деятель-ности, процесс | Годовой норматив образования отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами | 0,08796 |
| Итого 1 класса опасности | 1 |  |  | 0,087960. |
| Итого II класса опасности | 0 |  |  |  |
| II км о III класса опасности | 0 |  |  |  |
| Мycop от бытовых помещении организаций несортированный (исключая крупногабаритны]!) | 9120040001004 | IV | Трудовая деятельность сотрудников | 25,55 |
| Итого IV класса опасности | 1 |  |  | 25,55 |
| Прочие коммунальные отходы Отходы (смет) от уборки улич-нодорожной сети | 9900000000000 |  | Уборка территории | 11,565 |
| Прочие коммунальные отходы ТБО от открытых автостоянок | 9900000000000 |  | Уборка автостоянок» | 0,042 |
| Картриджи |  |  | Делопроизводство |  |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1871030001005 | V | Делопроизводство |  |
| Отходы печатной продукции (черно-белая печать) | 1871050001005 | V | Делопроизводство |  |
| Отходы печатной продукции (цветная печать) | 1871060001005 | V | Делопроизводство |  |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 9120100100005 | V | Приготовление и прием пищи |  |
| Продолжение таблицы 10.4 |  |  |  |  |
| Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | V | Освещение помещений люминесцентными или ртутными лампами |  |
| Итого V класса опасности | 6 |  |  |  |
| Итого неопределенного класса опасности | 3 |  |  |  |
| ВСЕГО ОТХОДОВ | 11 |  |  |  |

Общая масса ожидаемого образования отходов предполагается равной  .......тонн

10.4.2. Охрана окружающей среды при складировании и

утилизации отходов(см.интернет)

10.4.3. Соблюдение экологической безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов(см. интернет)

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

10.4. Охрана атмосферного воздуха.

10.4.1.Краткая характеристика объекта проектирования

как источника загрязнения атмосферы

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта в атмосферу являются двигатели  внутреннего сгорания автотранспорта, стоянки которых предусмотрены на территории участка.

(ист. 6001- автостоянка) Количество машиномест - 4.

(ист. 6002 - автостоянка) Количество машиномест - 7.

Тип автостоянок (ист. 6001, 6002,): открытая стоянка кратковременного хранения общего назначения. Количество машиномест – 7,10,4. Въездов и выездов в час пик - 15% и 25%, соответственно. Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки  составляет 250% от общего количества мест на стоянке.   Количество рабочих дней в году: 365 дней.

1) легковые автомобили среднего класса (бензин), удельные выбросы которых составляют:  углерода оксид – 20,8 г/км; окислы азота – 0,63 г/км (NO2(80%)=0,504 г/км, NO(13%)=0,082 г/км ); углеводороды (по бензину) – 1,3 г/км; диоксид серы - 0,26 г/км. Условные пробеги при въезде-выезде составляют: 0,3 км при въезде и 0,8 км при выезде.

2) автомобили (дизельное топливо), удельные выбросы которых составляют:  углерода оксид – 16,0 г/км; окислы азота – 6,8 г/км (NO2(80%)=5,44 г/км, NO(13%)=0,884 г/км ); углеводороды (по керосину) – 7,2 г/км; сажа– 0,1 г/км; диоксид серы - 0,22 г/км.  Условные пробеги при въезде-выезде составляют: 0,4 км при въезде и 1,4 км при выезде.

С учетом данных Белгородской лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, фоновые концентрации загрязняющих веществ (с указанным перечнем веществ) не превышают величины ПДК (предельно допустимых концентраций).

10.4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных источников, выполнен по формулам . Годовые выбросы  i-го загрязняющего вещества одним автомобилем определяется по формуле:                                    (1)

где: Gi - масса выброса загрязняющего вещества (т/год);

n -	количество групп автомобилей, устанавливается технологической частью проекта;

qi - удельный выброс i-го загрязняющего вещества одним автомобилем, г/км

Д - количество рабочих дней в году;

Lq - условный пробег одного автомобиля за цикл (въезд и выезд) на территории предприятия (учитывает время запуска двигателя, движения по территории предприятия и работы в зоне стоянки, а также период года);

Aэ - эксплуатационное количество автомобилей на стоянках;

Kc - коэффициент, учитывающий влияние режима движения  (скорости) автомобиля

Максимальный выброс i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:

(2)

где: Mi - масса выброса загрязняющего вещества (г/сек);

n, qi, Lq, Aэ, Kc - аналогичные значения, приведенные выше по формуле (1); tВ - время выпуска или возврата автомобилей в часах. Принимаем равным 1 час.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных источников проектируемого объекта приведен ниже. Показатели режимов содержания автомобилей для открытых автостоянок приняты максимальными - по теплому периоду года .Принятые для расчета исходные данные - характеристика автостоянок и автомобильного транспорта по типам, режимам содержания автомобилей и среднетехнической скорости движения, коэффициенты расчетных формул, а также сам расчет, - приводятся ниже в расчетных таблицах выделений загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных источников.

При расчете выделений  оксида углерода (СО), углеводородов (СН) и окислов азота (NOх) оснащение автомобилей нейтрализаторами заводского изготовления, снижающее выбросы, не учитывалось.

В связи с раздельными ПДК для азота диоксида (NО2) и азота оксида (NO), их удельный вес в выделениях оксидов азота (NOх) от автотранспортных источников принят с учетом коэффициента трансформации оксидов азота, равного для азота диоксида 0,8, для азота оксида - 0,13 .

Расчёт представлен в таблице  в таблице 10.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ

10.4. Поверхностные сточные воды

Степень и характер загрязнения поверхностного стока зависят также от гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий.

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники.

Таблица 10.5 Удельный вынос естественных примесей с дождевым стоком

| Загрязняющие компоненты | Удельный вынос кг/(га·год) |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 2500 |
| Органические вещества по показателям: ХПК БПК20 | 1000 140 |
| Нефтепродукты | 40 |
| Биогенные элементы: соединения азота соединения фосфора | 6 1,5 |
| Минеральные соли | 400 |

В соответствии с “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты”, определен примерный состав поверхностного стока для данного случая размещения объекта проектирования:

Таблица 10.4 Количественная характеристика поверхностного стока

|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | Нефтепродукты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дождевой сток | 400 | 40 | 8 |
| Талый сток | 2000 | 70 | 20 |

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на данной (селитебной, рекреационной или просто городской) территории, складывается из среднегодовых объемов дождевых, талых и поливомоечных вод

10.4.1. Определение среднегодовых объемов поверхностных

сточных вод

1. Формула расчета сточных вод, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега и мойки улиц :            Wг =  Wд + Wт + Wм

где   Wд – среднегодовой объем дождевых вод:    Wд = 10hд*ψд*F

Wт – среднегодовой объем талых вод:           Wт = 10hт *ψт *F

Wм  - среднегодовой объем поливомоечных вод  Wм = 10 m k ψм Fм

2. Если объект располагается на участке, не подвергающемуся процедуре мойки или не содержит участков, которые требуют периодического помыва, формула расчета сточных вод, образующихся в период выпадения дождей и  таяния снега: Wг =  Wд + Wт

где     Wд – среднегодовой объем дождевых вод:    Wд = 10hд*ψд*F

Wт – среднегодовой объем талых вод:           Wт = 10hт *ψт *F

hд – слой осадков, мм, за теплый период года :            hд = 362 мм,

hт – слой осадков, мм, за холодный период года :        hт = 191 мм

ψд  - общий коэффициент стока дождевых вод (см. табл    )

ψт - - коэффициент стока талых вод =( 0.5 - 0.7)

m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку);

k - среднее количество моек в году (для средней полосы России около 150);

Ψм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Составляющие площади стока:

Fкровля = 1072 м2

Fтв.покрытие = 2081  м2

Fозеленения = 810 м2

Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке; это может быть часть покрытой территории, а может быть вся, тогда она будет равна в дном случае = 0,2081 га.

F – суммарная площадь стока = 1072 м2 + 2081  м2 + 810 м2 = 3963 м2

В соответствии с “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты” принимается  ψд  (таблица 10.7  ):

Таблица 10.7-Значение коэффициента дождевого стока для разных поверхностей

| Вид поверхности или площади стока | Общий коэффициент стока Ψд |
| --- | --- |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0,6 - 0,8 |
| Булыжные или щебеночные мостовые | 0,4 - 0,6 |
| Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0,2 - 0,3 |
| Газоны | 0,1 |
| Кварталы с современной застройкой | 0,4 - 0,5 |
| Средние города | 0,4 - 0,5 |
| Небольшие города и поселки | 0,3 - 0,4 |

Общий коэффициент стока  ψд  для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности:

ψд  =∑ ψi *  Fi / 100

где   Fi – площадь каждого рода поверхности,

ψi - нормативное значение коэффициента стока для каждого вида поверхности

Результаты расчетов сводим в таблицу 10.8 :

Таблица 10.8- Результаты расчётов

| Вид площади водосбора | Площадь, га Fi | Доля покрытия Fi/F | Коэффициент стока, ψi | (Fi/F)∙ ψi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровли | 0,1072 | 0,27050 | 0,8 | 0,21640 |
| Твердое покрытие | 0,2081 | 0,52511 | 0,6 | 0,31507 |
| Газоны | 0,0810 | 0,20439 | 0,1 | 0,02043 |

Wд= 10 *362 * (0,21640+0, 31507+ 0, 02043) *0,3963 = 791,76 м3

Wт= 10 * 191 *0,7* 0,3963 = 529,85 м3

Wм=  10 *1,5 *150 *0,5 *0,2081 =234,11 м3

Суммарный годовой поверхностный сток составит:

Wг=  791,76  + 529,85 + 234,11 = 1555,72 м3

10.4.2 Условия отведения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий

При установлении условий организованного сброса поверхностных сточных вод в водные объекты должны учитываться общие ограничения и требования к санитарной охране водных объектов, изложенные в «Водном кодексе Российской Федерации» и СанПиН 2.1.5.980-00:

- запрет на сброс сточных вод в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах туризма, спорта и массового отдыха населения, - в пределах первого и второго поясов санитарной охраны курортов, а также в водные объекты, обладающие природными лечебными свойствами;

- не допускается сброс в водные объекты, а также на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию снега, бытового мусора и других отходов, формирующихся на территории населенных мест и промышленных площадок;

- не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, размываемые овраги, замкнутые ложбины и заболоченные территории;

- не допускается использование естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод без надлежащей гидроизоляции (в целях защиты подземных вод), а также без мероприятий по предотвращению размыва грунта ниже выпуска

Отведение дождевых и талых вод с кровель промышленных зданий и сооружений, оборудованных внутренними водостоками, допускается в дождевую канализацию без очистки при соответствующем обосновании

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания в данном проекте предусмотрено устройство открытых водостоков с выпуском на отмостку. Система отвода поверхностных вод от здания запроектирована по спланированной под проектные отметки поверхности, по специальным водоотводным лоткам проезжей части прилегающих улиц и в закрытую сеть водостоков.

10.4.3 Организационно- технические мероприятия по сокращению количества выносимых поверхностным стоком примесей.(см.интернет)

10.5. Вывод(в зависимости от выбранного расчёта)

Ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха создаваемые проектируемыми источниками выбросов, не превысят санитарно-гигиенических нормативов. ……..

# Приложение 1

# Нормативно-правовая и методическая база для разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»

Законодательные акты Российской Федерации

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» /Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 (часть I), ст. 5140/

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004, № 190-ФЗ /Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 16/

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 67) /Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133/

4. Федеральный закон от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556)

5. Федеральный закон от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (статья 33) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4694/

6. Федеральный закон от 31.07.98 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (статьи 35 и 36) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3833/

7. Федеральный закон от 4.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (статьи 23÷25) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222/

8. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.95 № 167-ФЗ (статьи 65, 74 и 78) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4471/

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (статьи 37 и 67) /Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147/

10. Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» (статья 37) /Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834/

11. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.97 № 22-ФЗ (статья 69) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 5, ст. 610/

12. Федеральный закон от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» (статьи 15 и 16) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462/

13. Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статья 26 /Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009/

14. Федеральный закон от 9.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» /Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141/

15. Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений» (статьи 8, 9, 13 и 15) /Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 23, ст. 811/

16. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 1 и 63) I Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650/

17. Федеральный закон от 19.07.98 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (статьи 1 и 4) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3609/

18. Федеральный закон от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024)

19. Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648)

20. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588)

21. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть I), ст. 1)

22. Федеральный закон от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3589)

23. Указ Президента Российской Федерации от 29.08.97 № 950 «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» (Собрание законодательства Российской Федерации от 1.09.97 № 35, ст. 4060)

24. Указ Президента Российской Федерации от 2.10.92 № 1155 «Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации , 1992, № 14, ст. 1096)

25. Указ Президента Российской Федерации от 4.02.94 № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 436)

26. Указ Президента Российской Федерации от 20.04.93 № 468 «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 1447)

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

27. Положение об осуществлении государственного мониторинга земель, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 49, ст. 4882)

28. Положение о государственном земельном контроле, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2002 № 833 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 47, ст. 4685)

29. Положение об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2003 № 177 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1278)

30. Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства, утв. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28.01.93 № 77 (с изм. от 27.12.94, 27.11.95, 1.07.96, 15.05.99, 7.05.2003) /Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 6, ст. 483/

31. Государственная программа мониторинга земель Российской Федерации на 1993-1995 годы, утв. постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5.02.93 № 100 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 6, ст. 191)

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.94 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 10, ст. 779)

33. Федеральная целевая программа «Развитие федеральной системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений на 1995-2000 годы» (программа «Развитие ФССН»), одобрена постановлением Правительства Российской Федерации от 3.11.94 № 1207 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3036)

34. Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.97 № 307 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1443)

35. Положения об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных объектов, утв. постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.97 № 716 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 25, ст. 2938)

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.96 № 1504 «О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты» (с изм. от 25.01.2006) /Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 1, ст. 165/

37. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5567)

38. Положение о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 № 20 ст. 1885)

39. Положение об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 6.10.2005 № 600 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 42, ст. 4279)

40. Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.96 № 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290)

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.96 № 1342 «О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 47, ст. 5335)

42. Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды, постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2000 № 622 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 35, ст. 3590)

43. Положение о проведении социально-гигиенического мониторинга, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 2.02.2006 № 60 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 713)

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 25 ст. 2528)

45. Положение о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2001 № 31 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 4, ст. 293)

46. Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2000 № 461 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2772)

47. Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами, утв. постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2002 № 340 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23 ст. 2157)

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.96 № 158 «О Красной книге Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 26.02.96, № 9, ст. 808)

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.96 № 952 «О присоединении Российской Федерации к Соглашению о книге редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений - Красной книге государств - участников СНГ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4178)

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.98 № 90 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.08.97 № 950 «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» (Собрание законодательства Российской Федерации от 2.02.98, № 5, ст. 625)

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.98 № 1490 «О мерах по усилению государственного управления водными биологическими ресурсами» (Собрание законодательства Российской Федерации от 21.12.98, № 51, ст. 6306)

52. Положения о государственных природных заповедниках в Российской Федерации, утв. Правительства РСФСР от 18.12.91 № 48 (Собрание постановлений Правительства РСФСР, 1992, № 4, ст. 25)

53. Положение о национальных природных парках Российской Федерации, утв. постановлением Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 10.08.93 № 769 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 34, ст. 3180)

54. Постановление Правительства РФ от 24.03.97 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 13, ст. 1545)

Общие требования проведения наблюдений

55. ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

56. ГОСТ Р 8.589-2001. Государственная система измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения, утв. постановлением Госстандарта России от 7.12.2001 № 514-ст

57. ГОСТ 107.17.004-91. Охрана природы. Порядок проведения природоохранных работ на предприятиях

58. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, Госстандарт России, 1996

59. ГОСТ 22.1.01-97 / ГОСТ Р 22.1.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения, утв. постановлением Госстандарта России от 2.11.95 № 560

60. ГОСТ 22.1.02-97 / ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения, утв. постановлением Госстандарта России от 21.12.95 № 625

61. ГОСТ 22.1.05-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Общие технические требования

62. ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше, утв. постановлением Госстандарта СССР от 26.03.86 № 691

63. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобрен Госстроем России от 10.07.97 № 9-1-1/69 (пункты 2.7, 3.2, 3.9, 4.1÷4.2, 4.82, 4.89, 4.91÷4.92, 5.44, 5.46, 6.4÷6.5, 6.32)

64. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372

65. Приказ Минприроды России от 27.04.94 № 121 «Об организации работ по созданию единой государственной системы экологического мониторинга»

66. РД 51-2-95. Регламент выполнения экологических требований при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов магистральных газопроводов. М., 1995

67. РД 51-01-11-85. Экологические исследования при инженерных изысканиях на континентальном шельфе

68. РД 52.24.609-99. Методические указания. Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях

69. Дальнейшее развитие и совершенствование работы по проведению социально-гигиенического мониторинга, утв. приказом Минздрава России от 22.07.2002 № 234

70. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утв. постановлением Минстроя России от 29.10.96 № 18-77 (пункты 4.3÷4.21, 8.4)

71. ВРД 39-1.13-081-03. Система производственного экологического мониторинга на объектах газовой промышленности. Правила проектирования. ООО ИРЦ «Газпром», М., 2003

Атмосфера

72. ГОСТ 17.2.1.01-76.* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу, утв. постановлением Госстандарта СССР от 31.03.76 № 725

73. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения, утв. постановлением Госстандарта СССР от 28.06.77 № 1611

74. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями, утв. постановлением Госстандарта СССР от 24.08.78 № 2329

75. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ, утв. постановлением Госстандарта СССР от 9.11.81 № 4837

76. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения, утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.02.84 № 587

77. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов, введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 10.11.86 № 3395

78. ГОСТ 17.2.6.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования, утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.06.86 № 1751

79. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 № 114

80. ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 30.05.2003 № 116 с 25.06.2003 (зарегистрировано в Минюсте России 9.06.2003. Регистрационный № 4663)

81. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.05.2001; введены в действие постановлением Минздрава России от 17.05.2001 № 14 (зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2001. Регистрационный № 2711)

82. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003 № 38 (зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2003. Регистрационный № 4459)

83. Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности, утв. Госкомгидромет СССР от 10.06.86

84. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы (ОНД-90), утв. постановлением Госкомприроды СССР, 30.10.90 № 8

85. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнений атмосферы. Госкомитет СССР по гидрометеорологии. МЗ СССР, 16.05.89

86. НБТВ 1-087-81. Отраслевая инструкция по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности, Миннефтепром, ВНИИТБ, Баку, 1982

87. Правила охраны атмосферного воздуха. Госкоприроды СССР, ОКА ВНИИприроды, 1990, № 10-4-22/1049 от 14.12.90

88. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. НИИ «Атмосфера» ГГО им. Воейкова Минприроды России. Санкт-Петербург, 2002

89. Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 7.02.99

90. ОНД 1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. - М.: Госкомгидромет СССР, 1984

91. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, утв. постановлением Росгидромета СССР от 4.08.86 № 192

92. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты, утв. Госкомприроды СССР 11.09.89 № 09-2-7/1573

93. РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Госкомгидромет СССР, 1985.

94. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., Гидрометеоиздат, 1987

95. Временные нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оказывающих вредное воздействие на лесные насаждения в районе музея-усадьбы «Ясная Поляна», утв. Госкомлес СССР и Гидромет СССР, 1984

96. Временные методические указания для производства, обора и обработки проб снежного покрова в городах и их окрестностях на комплекс загрязняющих веществ, Госкомгидрометиздат, 1985

Поверхностные воды

97. ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов

98. ГОСТ 17.1.4.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах, утв. постановлением Госстандарта СССР от 30.12.80 № 6083

99. ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб данных отложений водных объектов для анализа на загрязненность

100. ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

101. ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия

102. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.03.82 № 1243

103. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков, утв. постановлением Госстандарта СССР от 19.03.82 № 1115

104. ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества воды, утв. постановлением Госстандарта России от 17.12.98 № 449

105. ГОСТ 17.1.3.10-83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу, утв. постановлением Госстандарта СССР от 4.10.83 № 4758

106. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора, утв. постановлением Госстандарта СССР от 27.11.84 № 4013

107. ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков, утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.03.85 № 774

108. ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше, утв. постановлением Госстандарта СССР от 26.03.86 № 691

109. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения, утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.06.86 № 1790

110. ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб, принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 21.04.2000 № 117-ст

111. ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб», принят постановлением Госстандарта России от 21.04.2000 № 118-ст

112. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 78 (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003. Регистрационный № 4550)

113. ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 74 (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003. Регистрационный № 4557)

114. Перечень методик выполнения измерений для контроля качества природных, сточных и питьевых вод, допущенных к применению Госстандартом России, Минприроды России и Минздравом России, Госстандарт России, 1995

115. Правила приема производственных сточных вод в системе канализации населенных пунктов. НИИКВОВ им. Панфилова Минжилкомхоза РСФСР, 1989

116. Методические указания по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Росгидромет, 1988

117. Методические указания по организации и проведению государственного контроля за использованием и охраной водных объектов в системе Минприроды России, утв. Минприроды России 31.12.97

118. Методическое руководство по созданию экологического мониторинга за гидрогеологическими условиями в районах месторождений газовой промышленности, Газпром, 1993

119. ОД 118-02-90 «Методическое руководство по биотестированию воды», М., 1991

120. РД 52.18.310-92 Методические указания. «Методика выполнения измерений массовой доли фосфорорганических пестицидов паратион-метила, фозалона, диметоата в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии», Минэкологии, Госкомгидромет, 1992

121. РД 52.24.557-96 «Оценка состояния загрязненности поверхностных вод в регионах освоения нефтяных и газовых месторождений и влияния на них данного вида антропогенного воздействия»

122. РД 52.24.609-99 Методические указания. Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях

123. СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000 (согласно письму Минюста России от 1.11.2000 № 9295-ЮД настоящие правила в государственной регистрации не нуждаются)

124. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2002. Регистрационный № 3399)

125. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений, 1983

Морские воды

126. ГОСТ 17.1.3.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ, утв. постановлением Госстандарта СССР от 6.07.77 № 1695

127. ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод

128. ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков, утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.03.85 № 774

129. Методические указания по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Росгидромет, 1988

130. Методические указания по организации и осуществлению государственного контроля за использованием и охраной внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, утв. Минприроды России 12.07.99

131. ОСТ 51.01-01-84. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопотребления в морской нефтегазодобыче

132. ОСТ 51.01-03-84. Охрана природы. Гидросфера. Очистка сточных вод в морской нефтегазодобыче. Основные требования к качеству очистки

133. ГОСТ 51.01-12-87. Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны морей от загрязнения при добыче нефти и газа и ремонте скважин морских месторождений

134. Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей, Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, утв. 12.04.84

135. РД 52.183-89 Методические указания. «Идентификация морских разливов в море»

136. РД 52-66-83 «Предотвращение загрязнения арктических и дальневосточных морей отходами бурения нефтяных и газовых скважин»

137. РД 52.262-91 «Методы отбора обработки и концентрирования проб морской воды, льда, снежного покрова, донных отложений и образцов зообентоса в условиях морских экспедиций»

138. РД 52.10.243-92 «Руководство по химическому анализу морских вод», Росгидромет

139. РД 52.10.556-95 Методические указания. «Определение загрязняющих веществ в пробах морских донных отложений и взвеси»

140. РД 153-39-031-98 «Правила охраны вод от загрязнения при бурении скважин на морских нефтегазовых месторождениях», введены в действие приказом Минтопэнерго России от 26.03.98 № 223

141. Руководство по осуществлению государственного контроля за предотвращением загрязнения моря с судов и объектов разведки и разработки ресурсов морского дна, Минводхоз СССР, 1984

142. СанПиН № 4631-88 Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, утв. Минздравом СССР от 6.07.88

Геологическая среда

143. ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования», введен в действие постановлением Госстандарта России от 24.05.99 № 177

144. СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», утв. постановлением Госстроя СССР от 15.06.81 № 94

145. СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения», утв. постановлением Госстроя СССР от 14.04.87 № 76СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», утв. постановлением Госстроя СССР от 19.09.85 № 154

146. СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», утв. постановлением Госстроя СССР от 29.12.90 № 118

147. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», утв. постановлением Минстроя России от 27.11.95 № 18-100

148. Положения о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации, утв. приказом Минприроды России от 21.05.2001 № 433 (зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2001. Регистрационный № 2818)

149. Временные требования к геологическому изучению и прогнозированию воздействия на окружающую среду разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, Госгортехнадзор СССР, 1986

150. Макет программы по ведению государственного мониторинга геологической среды на территории субъекта Федерации, Минприроды России, 20.01.98

151. Методические рекомендации по организации территориальных подразделений государственного мониторинга геологической среды и по составлению программы ведения мониторинга, Госкомнедра России, 1994

152. Методические рекомендации по организации и ведению государственного мониторинга экзогенных геологических процессов, Минприроды России, 1997

153. Руководство по геодинамическим наблюдениям и исследованиям для объектов топливно-энергетического комплекса, Минтопэнерго России, 1997

154. Сборник руководящих материалов по охране недр при разработке месторождений полезных ископаемых. М., Госгортехнадзор СССР, Недра, 1987

155. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод, утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.03.82 № 1244

156. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.07.2001 № 19 (зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2001. Регистрационный № 2886)

157. Положение об охране подземных вод, Мингео СССР, 1985

158. НВН 33.5.1.02-83. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование, Минводхоз СССР от 30.12.83 № 354

159. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения), утв. Госкомприроды СССР 21.02.91

160. ОСТ 4105-263-86. Воды подземные. Классификация по химическому составу и температуре

161. СТ СЭВ 4710-74. Воды подземные. Общие требования к отбору проб

162. Методические рекомендации. Принципы размещения сети гидрогеологических наблюдательных пунктов в естественных и нарушенных условиях. ВСЕГИНГЕО, 1977

163. Методические рекомендации по организации и ведению мониторинга подземных вод (изучение режима и состава подземных вод), 1985

164. Рекомендации по проведению гидрохимического опробования и физико-химических исследований для оценки загрязнения подземных вод, ПНИИС, 1986

165. Методические рекомендации по выявлению и оценки загрязнения подземных вод. Мингео СССР (ВСЕГИНГЕО), 1988

Почвенный покров

166. ГОСТ Р 8.589-2001. Государственная система измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения, утв. постановлением Госстандарта России от 7.12.2001 № 514-ст

167. ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения, утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.12.83 № 6107

168. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб, утв. постановлением Госстандарта СССР, от 21.12.83 № 6393

169. ГОСТ 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения

170. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа, утв. постановлением Госстандарта СССР от 19.12.84 № 4731

171. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», утв. постановлением Госстандарта СССР от 5.05.85 № 1294

172. ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ», утв. постановлением Госстандарта СССР от 2.12.85 № 3798

173. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации, утв. постановлением Госстандарта СССР от 16.07.85 № 2228

174. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.07.85 № 2256

175. ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения, утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.12.85 №4046

176. ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

177. ГОСТ 17.4.4.03-86. Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей

178. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб

179. РД 39-0147098-015-90 «Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома», Миннефтегазпром, 1989

180. СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почвах», утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 30.10.88 № 4433-87

181. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16 (зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2001. Регистрационный № 2826)

182. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003 (зарегистрировано в Минюсте России 5.05.2003. Регистрационный № 4500)

183. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 13.03.87 № 4266-87

184. Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 7.02.99

185. Методические указания по проведению комплексного агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий. М., Центр НТИПР, 1994

186. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве, per. № 6229-91, утв. Минздравом СССР 19.11.91

187. СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения», утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.96 № 46

188. ГН 2.1.7.020-94 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах» (Дополнение № 1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-91), утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 27.12.94 № 13

189. Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользования. Разраб.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, ГИЗР, Минсельхоз СССР, М., 1973

Рекультивация почв и земель

190. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины и определения, Госстандарт СССР, 1983

191. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации, утв. постановлением Госстандарта СССР от 16.07.85 № 2228

192. ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания

193. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», утв. постановлением Госстандарта СССР от 30.03.83 № 1521

194. ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания, Госстандарт СССР, 1983

195. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», утв. постановлением Госстандарта СССР от 5.05.85 № 1294

196. ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

197. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ, утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.07.85 № 2256

198. ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

199. ГОСТ 17.4.4.03-86. Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей

200. Восстановление земель на Крайнем Севере. Сыктывкар, 2000 (Коми научный центр УрО РАН)

201. Временные рекомендации по рекультивации земель, загрязненных нефтепромысловыми сточными водами. Казань, ТатНИИСХ, 1987

202. ВСН 179-85 «Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов», Миннефтегазстрой, 8.12.84

203. Методические указания по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, снятия использования плодородного слоя почвы на горнорудных предприятиях Минчермета СССР. Институт горного дела МЧМ СССР, Свердловск, 1985

204. РД 07-35-93 Методические указания по организации и осуществлению контроля за горнотехнической рекультивацией земель, нарушенных горными разработками, утв. постановлением коллегии Госгортехнадзора Росси от 10.09.93 № 7

205. Методические указания по составлению проектов рекультивации земель, нарушенных горными работами, Гидроруда, 1986

206. Методические указания по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятия угольной промышленности, ВНИИОСуголь, Пермь, 1991

207. Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных земель. НИИНиН и ГИРЗ Госагропром СССР, 1986

208. Основные технические направления в проектировании рекультивации земель. Торфяная промышленность. Проект № 18-111-88. М.: Гипроторф, 1988

209. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утв. приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.95 № 525/67 (зарегистрировано в Минюсте России 29.07.96. Регистрационный № 1136)

210. Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользования. Разраб.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, ГИЗР, Минсельхоз СССР; М., 1973

211. Положение о порядке передачи рекультивируемых земель землепользователям предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова. - М.: Колос, 1978

212. РД 39-0147103-365-86 «Инструкция по рекультивации земель, загрязненных нефтью». ВНИИСПТнефть, 1987

213. РД 39-30-925-88 «Методические указания по биологической рекультивации земель, нарушенных при сборе, подготовке и транспортировке нефти»

214. Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и других работ. М.: Колос, 1983

215. Рекультивация земель на Севере (Вып. 1). Рекомендации по рекультивации земель на Крайнем Севере. Сыктывкар, 1997

216. Сборник укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель. М.: ГИЗР, 1987

Промышленные отходы

217. ГОСТ 15846-79. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка. Маркировка, транспортирование и хранение

218. ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», введен в действие постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст

219. ГОСТ 17.0.0.05-93. Единая система стандартов в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. Технический паспорт отходов. Состав, содержание, изложение и правила внесения изменений

220. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80 (зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2003. Регистрационный № 4526)

221. СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», утв. постановлением Госстроя СССР от 26.06.85 № 98

222. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16 (зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2001. Регистрационный № 2826)

223. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.99 № 2

224. СанПиН 2.6.6.1169-02 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса Российской Федерации», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.10.2002 (зарегистрированы Минюстом России от 29.11.2002. Регистрационный № 3978)

225. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2002 № 33 (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2002. Регистрационный № 4005)

226. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.06.2003 № 144

227. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. Санкт-Петербург, РЭЦ «Петрохимтехнология», 1999

228. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утв. приказом Минприроды России от 15.06.2001 № 511 (в соответствии с письмом Минюста России от 24.07.2001 № 07/7483-ЮД настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации)

229. Методические рекомендации по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения отходами промышленных предприятий. М.: Минздрав СССР, 1985

230. Методические рекомендации об усилении контроля за соблюдением правил обезвреживания и захоронения токсичных отходов. М.: Минздрав СССР, 1986

231. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утв. приказом Минприроды России от 11.03.2002 № 115 (зарегистрировано в Минюсте России 9.07.2002. Регистрационный № 3553)

232. ОСТ 51-01-06-85. Гидросфера. Правила утилизации отходов бурения и нефтедобычи в море

233. Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85). М.: Госстрой СССР, 1990

234. Федеральный классификационный каталог отходов, утв. приказом Минприроды России от 2.12.2002 № 786 (Зарегистрировано в Минюсте России 9.01.2003. Регистрационный № 4107)

Подземное размещение токсичных жидких промышленных отходов

235. РД 51-31 32 3949-48-2000. Гидрологический контроль на полигонах закачки промышленных сточных вод. (Методическое руководство). ВНИИгаз, 2000

236. ВРД 39.1.13-057-2002. Регламент организации работ по охране окружающей седы при строительстве скважин. М., 2002

237. Временные санитарные правила и технические условия устройства и эксплуатации полигонов подземного захоронения радиоактивных жидких отходов (ВСП и ТУПЗ-79), М., 1979

238. Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых вредных воздействий на подземные водные объекты и предельно допустимых сбросов вредных веществ в подземные водные объекты, утв. Минприроды России от 29.12.98

239. ОСТ 39-225-88. Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству

240. ПБ 07-601-03. Правила охраны недр, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 6.06.2003 № 71 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2003. Регистрационный № 4718)

241. Белицкий А.С. Охрана природных ресурсов при удалении промышленных жидких отходов в недра земли. М.: Недра, 1976

242. Белицкий А.С. Охрана окружающей среды при подземном захоронении промстоков, М.: Недра, 1976

243. Веригин Н.Н. О складировании жидких продуктов и отходов промышленности в пористо-трещинных горных породах. Известия ВУЗов. Геология и разведка, № 10, 1968

244. Гаев А.Я. Подземное захоронение сточных вод на предприятиях газовой промышленности, Недра, 1981

245. Гидрологические исследования для захоронения промышленных сточных вод в глубокие водоносные горизонты (Методические указания) /под редакцией К.И. Антоненко, Е.Г. Чаповского/, Недра, 1976

246. Гидрологические исследования для обоснования подземного захоронения промышленных стоков (под. редакцией В.А. Грабовникова). М.: Недра, 1993

247. Гольдберг В.М., Лукьянчикова Л.Г., Градский Б.В., Тарасова Н.В. Обобщение опыта разведочных работ по обоснованию подземного захоронения промышленных сточных вод. Промышленная геология, № 1, 1986

248. Гольдберг В.М., Скворцов Н.П., Лукьянчикова Л.Г. Подземное захоронение промышленных сточных вод. М.: Недра, 1994

249. Калинин В.В., Козловцева Л.Н., Лобачева Г.К, Микаэлян Е.О. Значимость разработки системы комплексного мониторинга на этапе проектирования при подземном захоронении промышленных стоков. Научные труды. АстраханьНИПИгаза, Астрахань, 2001

250. Кедровский О.Л., Рыбальченко А.И., Пименов М.К. и др. Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов в пористые,геологические формации. Атомная энергия, т. 70 вып. 5, 1991

251. Костин П.П. Некоторые особенности гидрологических процессов при подземном захоронении промстоков. Известия ВУЗов. Геология и разведка, № 1, 1989

252. Миронов Е.А. Закачка сточных вод нефтяных мест месторождений в продуктивные и поглощающие горизонты. М.: Недра,1976

253. Рыбальенко А.И., Пименов М.К., Костин П.П. и др. Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов. М .: Изд . AT, 1994

254. Серебряков А.О. Комплексный мониторинг геологической среды при подземном захоронении промышленных стоков. Научные труды. Астрахань-НИПИгаза, Астрахань, 2001

255. Спицин В.И., Пименов М.К. и др. Основные предпосылки и практика использования глубоких водоносных горизонтов для захоронения жидких радиоактивных отходов. Атомная энергия, т. 44, вып. 2, 1978

256. Степанов А.Н. Экологические проблемы глубинного размещения жидких промышленных отходов. Российский журнал для общественности и профессионалов «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду», № 6. М., 1997

257. Степанов А.Н., Григорьев B.C. Подземное захоронение промышленных отходов. Труды МИИТа, вып. 925, М., 1997

258. Степанов А.Н. Глубинное размещение жидких токсичных отходов - эффективная защита природной среды. Журнал «Природные ресурсы России: управление, экономика, финансы», № 1, М., 2004

259. Сычев К.Н. Захоронение токсичных и радиоактивных отходов. Советская геология, № 10, 1990

Флора и фауна

260. ГОСТ 17.6.1.01-83. Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

261. ОСТ 56-84-85 Использование лесов в рекреационных целях. Термины и определения

262. Инструкция по организации и проведению государственными органами управления лесным хозяйством государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов в Российской Федерации, утв. приказом Рослесхоза от 24.10.94 № 224 (зарегистрировано в Минюсте России 9.11.94. Регистрационный № 721)

263. Рысин Л.П. Методические предложения по созданию системы постоянных пробных площадей на особо охраняемых лесных территориях, М., 1985

264. Методика определения предельно допустимых концентраций вредных газов для растительности, Госкомлес СССР, Московский лесотехнический институт, 1988

265. Методические рекомендации по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства (2-ое издание переработанное и дополненное). ЦИНАО. Минсельхоз, 1992

266. Методические указания по оценке радиационной обстановки в лесном фонде Российской Федерации на стационарных участках, утв. приказом Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации от 21.12.93 № 337 и приказом от 29.04.94 № 94

267. Нормативы качества окружающей природной среды. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зон произрастания лесообразующих древесных пород, утв. Минприроды России и Федеральной службой лесного хозяйства Российской Федерации, 1995

268. Временные нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оказывающих вредное воздействие на лесные насаждения в районе музея-усадьбы «Ясная Поляна», Госкомлес СССР и Госкомгидромет СССР, 1984

269. ОСТ 56-69-83 Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. Госстандарт СССР, 1983

270. Санитарные правила в лесах Российской Федерации, утв. приказом Рослесхоза от 15.01.98 № 10, (зарегистрировано в Минюсте России 27.01.98. Регистрационный № 1458)

271. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М.: изд. ВНИРО, 1999, утв. приказом Роскомрыболовства от 28.06.99 № 96

Гидробионты

272. ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов

273. Инструкция по сбору и обработке планктона. Издательство ВНИРО, 1977

274. Инструкция по сбору и первичной обработке планктона в море. Владивосток. Издательство ТИНРО, 1984

275. Инструкция по количественной обработке морского сетного планктона. Владивосток. Издательство ТИНРО, 1984

276. Методические рекомендации по подготовке проб объектов внешней среды и рыбной продукции к атомно-абсорбционному определению токсичных металлов. Издательство ТИНРО, 1987

277. Методы гидрохимических исследований основных биологических элементов. Издательство ВНИРО, 1988

278. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, утв. приказом Роскомрыболовства от 28.06.99 № 96

279. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений, 1983

280. Руководство по микробиологическому мониторингу водных экосистем, 1990

281. Руководство по определению токсичности воды, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов методом биотестирования, Минприроды России, 2001

282. Стандарт биоразнообразия - 0000-S-90-04-0-0259-00.2000

Особо охраняемые природные территории

283. Общее положение о государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в Российской Федерации, утв. приказом Минприроды России от 25.01.93 № 14;

284. Положение о памятниках природы федерального значения в Российской Федерации, утв. приказом Минприроды России от 25.01.93 № 15;

285. Заповедники и национальные парки России. М.: Экоцентр. «Заповедники», 1998

286. Концепция системы особо охраняемых природных территорий России. Проект. М.: ВВФ, 1999

287. Концепция развития систем охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Проект. М.: ВВФ, 2003

288. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России. М.: РАН-Минприроды России, 2001

289. Охраняемые природные территории в России: правовое регулирование. М.: ВВФ, 1999

290. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации (статистический сборник). ИИА - Природа, 2003

291. Природное наследие России. М.: Гринпис, 2000

292. Сборник руководящих документов по заповедному делу. Издание 3-е, дополненное и переработанное. М.: Центр дикой природы, 2000

293. Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. М.: ВНИИЦлесресурс, 2001

294. Теория и практика заповедного дела. Сб. научных трудов Комиссии по заповедному делу. М.: РАН, 1993

295. Финансирование особо охраняемых природных территорий. М.: ВВФ, 2000

296. Дежкин В.В., Пузаченко Ю.Г. Концепция системы особо охраняемых территорий России (авторская версия). М.: ВВФ, 1999

297. Дежкин В.В., Борейко В.Е., Данилина Н.Р., Лихацкий Ю.П. Заповедная природа: для нас и потомков. М.: Логата, 2000

298. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. М.: Мысль, 1978

Радиационное загрязнение

299. СТП 17.34.35-89. Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб почвы и растительности для радиохимического и радиометрического анализов

300. СТП 17.36-89. Охрана природы. Гидросфера. Методы отбора и подготовки поверхностных вод для радиохимического и радиометрического анализов

301. СТП 17.37-89. Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб атмосферных выпадений и аэрозолей для радиохимического и радиометрического анализов

302. СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99), утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2.07.99 (НРБ-99 не нуждаются в государственной регистрации Минюстом России, поскольку носят нормативно-технический характер и не содержат новых норм права. Письмо Минюста России от 29.07.99 № 6014-ЭР)

303. СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.12.99 (в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 01 06 2000 № 4214-ЭР)

304. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.10.2002 № 33 (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2002 № 4005)

305. СанПиН 2.6.6.1169-02 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса Российской Федерации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.10.2002 № 35 (зарегистрированы Минюстом России 29.11.2002, Регистрационный № 3978)

306. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности», утв. постановлением Госатомнадзора России от 27.09.2000 № 8

307. Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, под ред. В.И. Гришмановского, т. 2, М.: Атомиздат, 1981

308. Организация и методы контроля. М.: Атомиздат, 1980

309. О введении в действие методик определения гамма-излучающих радионуклидов и стронция-90 в пробах почвы и растительных материалов. Инструкция и приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 5.09.94 № 192

Чрезвычайные ситуации

310. ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуциях. Основные положения, утв. постановлением Госстандарта России от23.05.94 № 155

311. ГОСТ Р 22.0.02-94*. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий, утв. постановлением Госстандарта России от 22.12.94 № 327

312. ГОСТ 22.0.03-97 / ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины определения, утв. постановлением Госстандарта России от 25.05.95 № 267

313. ГОСТ 22.0.04-97 / ГОСТ Р 22.0.04-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения, утв. постановлением Госстандарта России от 25.01.95 № 16

314. ГОСТ 22.0.05-97 / ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения, утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.94 № 362

315. ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатуры параметров поражающих воздействий, утв. постановлением Госстандарта России от 20.06.95 № 308

316. ГОСТ 22.1.01-97 / ГОСТ Р 22.1.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения, утв. постановлением Госстандарта России от 2.11.95 № 560

317. ГОСТ 22.1.02-97 / ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения, утв. постановлением Госстандарта России от 21.12.95 № 625

318. ГОСТ 22.1.05-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Общие технические требования

319. ГОСТ Р 22.3.03-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, утв. постановлением Госстандарта России от 22.12.94 № 329

320. Временные указания по выявлению и контролю зон риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций при освоении недр и земной поверхности на основе результатов геодинамического районирования. СПб, 1997 (Минтопэнерго России, РАН, МНЦ ВНИМИ)

321. Проблемы геодинамической безопасности. II Международное совещание. 24-27 июня 1997 года. Санкт-Петербург, ВНИМИ, 1997

Социально-экономические условия

322. Богатырев Н.Р. Экологическая инженерия жизнеобеспечения. Изд СО РАН, Новосибирск 2000

323. Вологич В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. Мысль, М., 1983

324. Комаров В.Д. Социальная экология. Л., 1990

325. Концепция и программа социально-экологического мониторинга. ВСМ «Санкт-Петербург»

326. Марков Ю.Г. Социальная экология. Новосибирск, 1986

327. Маркович Д.Ж, Социальная экология. Восточный университет - Союз. М., 1996

328. Методическое пособие по общественному участию. Европейский банк Реконструкции и Развития, 1994

329. Ревич Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. Учебное пособие. Изд. МНЭПУ, М., 2001

330. Смоляга И.В. Комплексная оценка территории при размещении строительства. Мысль, М., 1989

331. Сосунова И.А. Социальная экология. М., 196

332. Социально-экономические проблемы охраны окружающей природной среды. ЦЭМИ АН СССР, М., 1989

## Экономическая эффективность природоохранных мероприятий

333. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. Одобрена постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума Академии наук СССР от 21.10.83 № 254/284/134

334. Методика определения предотвращенного экологического ущерба, утв. 30.11.99, введена в действие с 01.01.2000 приказом Госкомэкологии России от 30.12.99 № 816

335. Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель, утв. Минприроды России 11.07.94, Роскомземом 08.07.94

336. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утв. Минприроды России 30.11.92

337. Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных земель. НИИНиН и ГИРЗ Госагропромы СССР, 1986.

338. Методические указания «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами», утв. Минприроды России 18.11.93, Роскомземом 10.11.93

339. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений», утв. постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и президиума АН СССР от 8.09.69 № 40/100/33