Таблица 10.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в период эксплуатации объекта проектирования

| Исходные данные для расчета количества ЗВ, выделяемых в атмосферу автотранспортными источниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет количества ЗВ, выделяемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика автостоянки в соотв. с ОНТП-01-91 и МГСН 5.01-01 | Количество машиномест на стоянке | Показатели режимов содержания автомобилей по МГСН 5.01-01, % от общего кол-ва м/м на стоянке |  |  | Условный пробег одного автомобиля, км |  |  | Загрязняющее вещество (ЗВ) | Удельный выброс загрязняющего в-ва одним автомобилем, г/км | Коэфф. влияния режима движения, Кс | Кол-во раб. дней в году | Эксплуатационное кол-во автомобилей |  |  | Загрязняющее вещество (ЗВ) | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
|  |  | в "час пик" |  | в наиб. нап-ряж. сутки |  |  |  |  |  |  |  | в час "пик" |  | в сут. с учетом коэф. осреднения = 0,5 гр.2 х гр.5 х 0,5 / 100 |  | г/с, 10-3 х гр.10 х (гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14) х гр.11 / 1 / 3,6 | т/г, 10-6 х гр.10 х гр.6 х гр.15 х гр.11 х гр.12 |  |
|  |  | въезд | выезд |  | общий | въезд | выезд |  |  |  |  | въезд гр.2 х гр.3 / 100 | выезд гр.2 х гр.4 / 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Ист.6001 - автостоянка (1 группа а/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| легковые автомобили среднего класса (бензин), открытая стоянка постоянного хранения под жилыми домами | 4 | 15 | 25 | 250 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | CO | 20,8 | 2 | 365 | 1 | 1 | 5 | CO | 0,012711 | 0,083512 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOх | 0,63 | 1,0 |  |  |  |  | NOх, | 0,000193 | 0,001265 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NО2- 80% | 0,000154 | 0,001012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO- 13% | 0,000025 | 0,000164 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CН | 1,3 | 1,6 |  |  |  |  | CH | 0,000516 | 0,004176 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,26 | 1,0 |  |  |  |  | SO2 | 0,000079 | 0,000522 |  |
| Продолжение таблицы 10.2 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Ист. 6001 - автостоянка (2 группа а/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобили (диз.), открытая стоянка постоянного хранения под жилыми домами | 4 | 15 | 25 | 250 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | CO | 16,0 | 2 | 365 | 1 | 1 | 5 | CO | 0,016934 | 0,10512 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOх | 6,8 | 1,0 |  |  |  |  | NOх, всего | 0,0034 | 0,022338 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NО2- 80% | 0,00272 | 0,01787 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO- 13% | 0,000442 | 0,002904 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CН | 7,2 | 1,6 |  |  |  |  | CH | 0,00576 | 0,037843 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С | 0,1 | 1,4 |  |  |  |  | С | 0,000057 | 0,00046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,22 | 1,0 |  |  |  |  | SO2 | 0,00011 | 0,000723 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Ист.6002 - автостоянка (1 группа а/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| легковые автомобили среднего класса (бензин), открытая стоянка постоянного хранения под жилыми домами | 7 | 15 | 25 | 250 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | CO | 20,8 | 2 | 365 | 1 | 2 | 9 | CO | 0,021956 | 0,150322 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOх | 0,63 | 1,0 |  |  |  |  | NOх, | 0,000333 | 0,002277 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NО2- 80% | 0,000266 | 0,001822 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO- 13% | 0,000043 | 0,000296 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CН | 1,3 | 1,6 |  |  |  |  | CH | 0,001098 | 0,007516 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,26 | 1,0 |  |  |  |  | SO2 | 0,000137 | 0,00094 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Продолжение таблицы 10.2 Ист. 6002 - автостоянка (2 группа а/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобили (диз.), открытая стоянка постоянного хранения под жилыми домами | 7 | 15 | 25 | 250 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | CO | 16,0 | 2 | 365 | 1 | 2 | 9 | CO | 0,028444 | 0,189216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOх | 6,8 | 1,0 |  |  |  |  | NOх, всего | 0,006044 | 0,040208 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NО2- 80% | 0,004835 | 0,032166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO- 13% | 0,000786 | 0,005227 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CН | 7,2 | 1,6 |  |  |  |  | CH | 0,01024 | 0,068118 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | С | 0,1 | 1,4 |  |  |  |  | С | 0,000124 | 0,000828 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0,22 | 1,0 |  |  |  |  | SO2 | 0,000196 | 0,001301 |  |