1. Расчет количественного состава поверхностного стока

Удельный вынос естественных примесей, являющихся загрязняющими веществами дождевого стока, представлен в таблице 1

Таблица1

Удельный вынос естественных примесей дождевым стоком

| Загрязняющие компоненты | Удельный вынос кг/(га·год) |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 2500 |
| Органические вещества по показателям: ХПК БПК20 | 1000 140 |
| Нефтепродукты | 40 |
| Биогенные элементы: соединения азота соединения фосфора | 6 1,5 |
| Минеральные соли | 400 |

В соответствии с “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты”, определен примерный состав поверхностного стока для данного случая размещения объекта проектирования:

Количественная характеристика поверхностного стока

|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | Нефтепродукты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дождевой сток | 400 | 40 | 8 |
| Талый сток | 2000 | 70 | 20 |

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на данной (селитебной, рекреационной или просто городской) территории, складывается из среднегодовых объемов дождевых, талых и поливомоечных вод

Определение среднегодовых объемов поверхностных

сточных вод

1. Формула расчета сточных вод, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега и мойки улиц :            Wг =  Wд + Wт + Wм

где   Wд – среднегодовой объем дождевых вод:    Wд = 10hд∙ψд∙F

Wт – среднегодовой объем талых вод:           Wт = 10hт ∙ψт ∙F

Wм  - среднегодовой объем поливомоечных вод  Wм = 10 m k ψм Fм

2. Если объект располагается на участке, не подвергающемуся процедуре мойки или не содержит участков, которые требуют периодического помыва, формула расчета сточных вод, образующихся в период выпадения дождей и  таяния снега: Wг =  Wд + Wт

где Wд – среднегодовой объем дождевых вод:    Wд = 10hд∙ψд∙F

Wт – среднегодовой объем талых вод:           Wт = 10hт ∙ψт ∙F

hд – слой осадков, мм, за теплый период года :            hд = 362 мм,

hт – слой осадков, мм, за холодный период года :        hт = 191 мм

ψд  - общий коэффициент стока дождевых вод (см. табл    )

ψт - - коэффициент стока талых вод =( 0.5 - 0.7)

m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку);

k - среднее количество моек в году (для средней полосы России около 150);

Ψм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Составляющими площади стока могут быть кровли, твердые покрытия, участки озеленения, мощеные дорожки и т.д.

В соответствии с “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты” принимается следующие коэффициенты дождевого стока  (табл. 2 ):

Таблица 2

Значение коэффициента дождевого стока для разных поверхностей

| Вид поверхности или площади стока | Общий коэффициент стока Ψд |
| --- | --- |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0,6 - 0,8 |
| Булыжные или щебеночные мостовые | 0,4 - 0,6 |
| Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0,2 - 0,3 |
| Газоны | 0,1 |
| Кварталы с современной застройкой | 0,4 - 0,5 |
| Средние города | 0,4 - 0,5 |
| Небольшие города и поселки | 0,3 - 0,4 |

Общий коэффициент стока  ψд  для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности:

ψд  =∑ ψi ∙  Fi / 100        где   Fi – площадь каждого рода поверхности, %

ψi - нормативное значение коэффициента стока для каждого вида поверхности

Результаты расчетов сводим в таблицу:

| Вид площади водосбора | Площадь, га Fi | Доля покрытия Fi/F | Коэффициент стока, ψi | (Fi/F)∙ ψi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рассчитываем среднегодовой объем дождевых вод, среднегодовой объем талых вод, среднегодовой объем поливомоечных вод и суммарный годовой поверхностный сток.

2. Расчет количества сбрасываемых загрязняющих веществ

с ливневыми и талыми водами

При расчете массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду с дождевыми и талыми водами, были использованы: «Правила охраны поверхностных вод», «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты», «Нормативные данные по предельно допустимым уровням загрязнения вредными веществами объектов окружающей среды. Справочный материал», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Масса сброса загрязняющего вещества (М, т/год) с неорганизованным стоком с территории (водосбора) объекта определяется по формуле:

Мi = ST (WД  miЛ + WT  miT) 10–6 + SВП  WП  miН  10–6

где ST  – площадь территории (водосбора), га; WД,  WT, WП  – объем стока соответственно дождевых,  талых и поливомоечных вод, м3/га; miЛ,  miT,  miН – концентрация  i-го загрязняющего вещества в стоке соответственно дождевых, талых и поливомоечных вод, мг/дм3; SВП – площадь водонепроницаемых покрытий, подвергающихся мокрой уборке, га. Площади водонепроницаемых покрытий (дороги, площадки и т.п.) и общая площадь территории природопользователя, на которой формируется загрязненный поверхностный сток, определяются по данным генерального плана землеустройства.

Объем стока дождевых вод (WД, м3/га) определяется по формуле

WД = 2,5  НТ  Кq  КВП

где НТ – слой осадков за теплый период со средними температурами выше 0 ºС,  определяется  по  данным метеорологических  наблюдений территориального органа гидрометеослужбы; КВП  – коэффициент,  учитывающий интенсивность формирования дождевого стока; Кq – коэффициент,  учитывающий объем стока  дождевых  вод в зависимости от интенсивности дождя  для  данной местности продолжительностью 20 мин. (q20, л/с на 1 га), при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя, равном одному году, определяется по данным табл. 3

Таблица 3

Изменение коэффициента, учитывающего объем

дождевого стока в зависимости  от интенсивности дождя

| q20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кq | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,60 |

Коэффициент КВП изменяется в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей ПВП (значение ПВП в процентах определяется как  отношение  площади водонепроницаемых  поверхностей – SВП (га), к которым относятся кровли зданий,  дороги, площадки, тротуары и т.п. к общей площади  территории – ST (га).

Пвн = SВП : ST  100%

Значения коэффициента КВП определяется по данным табл. 4.

Таблица 4

Изменение коэффициента, учитывающего интенсивность

формирования дождевого стока

| ПВН | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВП | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |

Объем стока талых вод (м3/га) определяется:

WT = HХ  KT  KB

где  НХ  – слой  осадков  за  холодный  период  со  средними температурами ниже 0 ºС, определяется  по данным метеорологических  наблюдений территориального органа гидрометеослужбы;  КT  – коэффициент,  учитывающий объем  стока  талых  вод в зависимости от  условий  снеготаяния (табл. 5); КB  –  коэффициент,   учитывающий  вывоз  снега  с территории; при отсутствии вывоза коэффициент принимается равным 10 с уменьшением его значения пропорционально объему вывоза снега.

Таблица 5

Изменение коэффициента, учитывающего объем стока талых вод

| Зоны по условиям весеннего стока талых вод | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента Kт | 0,47 | 0,56 | 0,69 | 0,77 |

Концентрации загрязнений в поверхностном стоке следует принимать по данным физико-химических анализов, выполняемых на действующих предприятиях. При отсутствии необходимых данных о концентрациях загрязнений в поверхностных стоках для предварительных расчетов следует принимать концентрации по табл. 6,7.

Таблица 6

Концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностном стоке

| Ингредиенты | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 2000 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 60 |
| БПКПОЛН | мг О/дм3 | 210 |
| ХПК | мг О/дм3 | 500 |

Таблица 7

Концентрации загрязняющих веществ  в поверхностном стоке

| Площадь стока | Дождевой сток |  |  | Талый сток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | Нефте-продукты, мг/дм3 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | Нефте-продукты, мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Территории, прилегающие к предприятиям | 2000 | 90 | 18 | 4000 | 150 | 25 |
| Кровли зданий и сооружений | <20 | < 10 | 0,01-0,7 | < 20 | <10 | 0,01–0,7 |
| Газоны и зеленые насаждения | 300 | 60 | <1 | 1500 | 100 | <1 |

Пример расчета годового расхода дождевых и талых вод с

территории объекта

а) Произведем расчет объема стока дождевых вод (м3/га). Исходные данные: НТ – слой осадков за теплый период со средними температурами выше 0 ºС, 408 мм; q20 = 90; Кq = 0,68. Площади, используемые в расчетах: S дорожного покрытия – 9886 м2; S застройки 1109 м2 и S дополнительного объекта 450 м2. Общая площадь территории 21,6 га.

Пвн = 11445 / 216000  100% = 5,298 %,  КВП = 0,2.

WД = 2,5  408  0,68  0,2 = 138,72 м3/га

б) Произведем расчет объема стока талых вод (м3/га). Исходные данные: НХ  – слой  осадков  за  холодный  период  со  средними температурами ниже 0 ºС, 145 мм. Зона по условиям весеннего стока талых вод – I, соответственно KT = 0,47; Кв= 10 (вывоз снега не производится).

WT = 145  0,47  10 = 681,5 м3/га

в) Поливомоечные работы не производятся, Wм не рассчитывается.

Общее количество загрязняющих веществ в ливневых и талых водах указано в табл. 8.

Таблица 8

Количество загрязняющих веществ в ливневых и талых водах

| Ингредиенты | Значение, т/год |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | Мi = 21,6  (138,72 + 681,5)  2000  10-6 = 35,43 |
| Нефтепродукты | Мi = 21,6  (138,72 + 681,5)  60  10-6 = 1,06 |
| БПКПОЛН | Мi = 21,6  (138,72 + 681,5)  210  10-6 = 3,72 |
| ХПК | Мi = 21,6  (138,72 + 681,5)  500  10-6 = 8,86 |

Условия отведения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий

При установлении условий организованного сброса поверхностных сточных вод в водные объекты должны учитываться общие ограничения и требования к санитарной охране водных объектов, изложенные в «Водном кодексе Российской Федерации» и СанПиН 2.1.5.980-00:

- запрет на сброс сточных вод в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах туризма, спорта и массового отдыха населения, - в пределах первого и второго поясов санитарной охраны курортов, а также в водные объекты, обладающие природными лечебными свойствами;

- не допускается сброс в водные объекты, а также на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию снега, бытового мусора и других отходов, формирующихся на территории населенных мест и промышленных площадок;

- не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, размываемые овраги, замкнутые ложбины и заболоченные территории;

- не допускается использование естественных понижений рельефа (ручьев, оврагов, балок) в качестве коллекторов для сброса сточных вод без надлежащей гидроизоляции (в целях защиты подземных вод), а также без мероприятий по предотвращению размыва грунта ниже выпуска

Отведение дождевых и талых вод с кровель промышленных зданий и сооружений, оборудованных внутренними водостоками, допускается в дождевую канализацию без очистки при соответствующем обосновании

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания в данном проекте предусмотрено устройство открытых водостоков с выпуском на отмостку. Система отвода поверхностных вод от здания запроектирована по спланированной под проектные отметки поверхности, по специальным водоотводным лоткам проезжей части прилегающих улиц и в закрытую сеть водостоков. Иногда ливневые стоки с территории площадки отводятся непосредственно в пониженные места по рельефу.

Организационно- технические мероприятия по сокращению количества выносимых поверхностным стоком примесей:

В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного стока от санитарного состояния водосборных площадей и воздушного бассейна при проектировании систем дождевой канализации необходимо предусматривать организационно- технические мероприятия по сокращению количества выносимых примесей:

- организацию регулярной уборки территорий;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

- повышение эффективности работы пыле- и газоочистных установок с целью максимальной очистки выбросов в атмосферу и предотвращения появления в поверхностном стоке специфических загрязняющих компонентов;

- повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта;

- организацию уборки и утилизации снега с автомагистралей, стоянок автомобильного транспорта;

- поверхностного стока по временной системе открытых лотков, осветлением его на 50-70 % в земляных отстойниках и последующим отведением в дождевую канализацию;

- исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе и отработанных нефтепродуктов;

- локализацию участков территории, где неизбежны просыпки и проливы химикатов, с отведением поверхностного стока в с систему производственной канализации для совместной очистки;

- ограждение строительных площадок с упорядочением отвода