# 1. Характеристика района строительства

## 1.1.1. Территориальные условия осуществления строительства

## Отведенный под застройку участок расположен в центральном  административном округе г. Курска по адресу: проспект Победы. Земельный участок относится к категории – земли поселений. Рельеф площадки относительно спокойный  с понижением на запад, в отметках колеблется от 240 на востоке до 238 на западе.

## Территория проектируемого общественного здания с севера, юга и запада  ограничена существующей застройкой, с востока – транспортной магистралью. В радиусе 50 м имеются остановочные пункты общественного транспорта. Главный вход в  проектируемом здании ориентирован на проспект Победы.

Рис. 1. Расположение объекта недвижимости на карте г. Курска

На смежных участках расположены:

- с севера — жилые дома (9 и 12 этажей), автодорога, автостоянка;

- с запада — автодорога, спортивные площадки;

- с востока — боксы гаражей.

Участок расположен в глубине жилой застройки.

Рельеф участка спокойный, перепад отметок с севера на юг 154,0 – 152,0.

Площадь участка — 1,51 га.

В юго-восточной части участка проходят водопроводная, канализационная и тепловая сети.

По границе участка с северной стороны — газопровод, силовой кабель; по южной границе участка — водопровод, силовой кабель.

## 1.1.2. Климатические условия осуществления строительства

Город Курск находится в климатическом районе I, зона влажности — сухая.

Климатические параметры холодного периода года следующие:

| Температура: наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 абсолютная минимальная, °С Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца, °С Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤8°С, сут. Средняя температура периода со среднесуточной температурой ≤8°С, °С Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤0°С, сут. Средняя температура периода со среднесуточной температурой ≤0°С, °С Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % Количество осадков за ноябрь-март, мм | минус 27 минус 23 минус 23 минус 19 минус 36 8,1 149 минус 2 49 минус 1,2 83 293 |
| --- | --- |

Комплексное состояние экологических условий территории, на которой располагается исследуемый объект недвижимости, оценивается как условно-благоприятное, что связано с наличием вблизи автомагистрали.

## 1.1.3. Вывод о целесообразности выбора места и объекта строительства

Земельный участок, на котором планируется реализации инвестиционно-строительного проекта, расположен в престижном районе центральной  части города. Данный район смешанной застройки, с преобладанием застройки жилого типа и объектов коммерческой недвижимости, расположенного территории с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Благоустройство территории отвечает современным требованиям устройства городской среды. Район озеленен и граничит с жилой зоной. Отводные дороги, отходящие от основной магистрали, обеспечивают доступ автотранспорта к участку и стоянке подле него.

Согласно статьи 34 Градостроительного кодекса «порядок установления территориальных зон» данный участок относится к жилой зоне. Согласно статьи 35 градостроительного кодекса РФ «Виды и состав территориальных зон»  в жилых зонах не допускается размещение крупных развлекательных центров, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта.

В данном районе располагаются торговые площади, площади делового общественного и коммерческого назначения.

Таким образом, на основе местоположение и правового статуса земельного участка, уровня транспортной и инфраструктурной обеспеченности территории и других факторов исследуемую территорию  можно охарактеризовать как наиболее приемлемую для реализации плнируемого инвестиционно-строительного проекта строительства многоэтажного жилого дома.

## 1.2.1. Генеральный план территории

## Проектирование генерального плана – это разработка схемы планировочной организации территории, размещение объектов на местности, разработка обслуживающей и транспортной инфраструктуры и коммуникационных сетей, комплексное планирование благоустройства территории, решений по озеленению участка для промышленного, жилищного и иного строительства.

## Правильно разработанный генплан не просто определяет размещение объектов на территории и решает вопрос эффективного использования территории, но и формирует комфортную среду для жизнедеятельности или производства.

## Необходимым условием и залогом успешной работы является выполнение проектной документации раздела генеральный план в четком соответствии с требованиями государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП) и других взаимосвязанных стандартов систем документации для строительства и проектирования.

## В состав документации генерального плана входят:

## – чертежи генерального плана (основной комплект рабочих чертежей марки ГП.);

## – эскизы чертежей общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств и малых архитектурных форм;

## – ведомость потребности в материалах;

## – ведомость объемов строительных и монтажных работ.

## В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ГП входят:

## – общие данные по чертежам;

## – ситуационный план;

## – генеральный план;

## – разбивочный план;

## – план организации рельефа (проект вертикальной планировки);

## – план земляных масс;

## – план благоустройства территории;

## – план озеленения территории;

## – выносные элементы (фрагменты, узлы);

## – схема организации движения транспорта;

## – сводный план инженерных сетей.

## 1.2.2. План благоустройства и озеленения

План благоустройства и озеленения территории является одним из разделов, составной частью генерального плана любого объекта или территории (схемы планировочной организации территории).

План благоустройства и озеленения территории выполняют на основе разбивочного плана без указания координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.

На плане благоустройства территории наносят и указывают:

– тротуары, дорожки и их ширину;

– площадки различного назначения и их размеры;

– малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха;

– все элементы и формы озеленения территории: деревья, кустарники, цветники, газоны.

Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, сооружений, "красным" линиям, автомобильным дорогам и железнодорожным путям.

На плане благоустройства территории приводят ведомости малых архитектурных форм, элементов озеленения, тротуаров, дорожек и площадок, автомобильных дорог по формам, утвержденным ГОСТ 21.508-93.

Проектируемый жилой дом  будет размещен в  новом микрорайоне  в центральной части г. Курска. На большей части территории зеленые насаждения отсутствуют, в юго-западной части площади заняты многолетними насаждениями. На отведенной под строительство территории капитальные постройки отсутствуют. Предусматривается комплексное благоустройство прилегающей к объекту территории, границы которой определены архитектурно-планировочным заданием.

В проекте приняты следующие элементы благоустройства: покрытие тротуаров вокруг реконструируемого здания из фигурных элементов мощения (ФЭМ) с применением бордюрного камня и поребрика.

На отведенной территории жилого дома запроектированы следующие площадки:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- для отдыха взрослого населения;

- для хозцелей;

- для мусоросборников.

Дороги для проезда по территории комплекса имеют ширину не менее 3,5 м. По контуру дорог запроектирован тротуар шириной 1,5 м. Предусмотрено устройство разворотных площадок, стоянок для автомобилей. Покрытие тротуаров и дорожек выполняется асфальтобетоном. Проезды предусмотрены с устройством асфальтобетонного покрытия. Вдоль проектируемых жилых домов предусмотрен проезд с твердым покрытием, который обеспечивает подъезд пожарных машин и доступность пожарных во все помещения согласно СНиП 2.07-89*.

Проезды, площадки, дорожки и тротуары запроектированы из тротуарной плитки. В местах движения или стоянки машин используется тротуарная дорожная плитка.

Для защиты фундаментов от разрушающего действия атмосферных осадков по периметру здания устроена отмостка шириной 1 м из тротуарной плитки.

Система водоотвода поверхностных вод от здания запроектирована по водоотводным желобам, расположенным на проезжей части.

На прилегающих территориях устраиваются площадки для отдыха с установкой парковых светильников, скамеек и урн для мусора.

На площадках отдыха предусмотрена разбивка газонов и цветочных клумб.

В северо-восточной части участка проектом предусмотрена автостоянка на 25 машиномест.

Проектные отметки максимально приближены к существующему рельефу.

Водоотвод решен поверхностным стоком по спланированной под проектные отметки поверхности, с дальнейшим сбросом в пониженные места по рельефу на проезжую часть.

Вся территория свободная от застройки, озеленяется. Озеленение территории жилого дома производится в соответствии с данными почвенно-климатических условий. Принятый ассортимент кустарников и деревьев устойчив в данном климатическом районе. На территории свободной от насаждений устраивается газон.

## 1.2.3. Технико-экономические показатели генплана

– Площадь участка освоения  59449,20 м2

– Площадь застройки  6969,83 м2

– Площадь покрытий  11728,54 м2

– Площадь озеленения  34480,54 м2

## 1.2.4. Вывод о соответствии прилегающей территории эстетическим, экологическим и функциональным требованиям, предъявляемым объектом строительства

Проведенный анализ генерального плана и окружающей застройки позволяет сделать вывод о соответствии территории строительства функциональным требованиям, предъявляемым торговым центром: оптимальное использование объема здания, удобство парковки, пешеходная и транспортная доступность объекта, развитая инфраструктурное окружение, что способствует созданию максимального потока посетителей и эффективной работе торгового заведения.

Выполненный генеральный план озеленения и благоустройства соответствует эстетическим, экологическим требованиям к объектам торгового назначения, включающим безопасность пребывания на прилегающей к объекту территории, минимально необходимый объем твердого покрытия, благоприятный внешний вид и эстетический аспект озеленения участка строительства.