4.1 Общие достоинства и недостатки конструктивного решения здания, характеристика условий эксплуатации проблемных узлов и конструкций

Выбор конструкции перекрытия является важной технико-экономической задачей, т.к. конструкции здания должны полностью удовлетворять назначению сооружения, быть надежными, долговечными и наиболее экономичными.

Для  перекрытия офисного центра принято сборное железобетонное перекрытие.

К основным преимуществам железобетона, обеспечивающим ему широкое распространение в строительстве, относятся: огнестойкость, долговечность, высокая механическая прочность, хорошая сопротивляемость сейсмическим и другим динамическим воздействиям, возможность возводить конструкции рациональной формы, малые эксплуатационные расходы (по сравнению с деревом и металлом), хорошая сопротивляемость атмосферным воздействиям, возможность использования местных материалов. Затраты энергии на производство железобетонных конструкций значительно ниже, чем металлических и каменных.

Недостатки железобетона: большая плотность, высокая тепло- и звукопроводность, трудоемкость переделок и усилений; необходимость выдержки до приобретения прочности, появление трещин вследствие усадки и силовых воздействий. Железобетонные конструкции по сравнению с конструкциями из других материалов (камня, стали, дерева) являются новыми. Их возникновение и развитие связано с развитием производительных сил общества. Появление железобетона совпадает с периодом бурного роста промышленности, торговли и транспорта во второй половине XIX в., в связи с чем потребовалось строительство большого количества фабрик, заводов, мостов и других инженерных сооружений.

Сборные железобетонные конструкции и изделия основной вид конструкций и изделий, применяемых в различных отраслях строительства: жилищно-гражданском, промышленном, сельскохозяйственном. Сборные конструкции имеют существенные преимущества перед монолитными. Они создают широкие возможности для индустриализации строительства: применение крупноразмерных железобетонных элементов позволяет основную часть работ по возведению зданий и сооружений перенести со строительной площадки на завод с высокоорганизованными технологическим процессом производства. Это значительно сокращает сроки строительства, обеспечивает более высокое качество изделий при наименьшей их стоимости и затратах труда. Использование  сборных железобетонных конструкций позволяет  широко применять новые эффективные материалы (лёгкие и ячеистые блоки, пластмассы и др.), уменьшает  расход лесоматериалов и стали, необходимых в других отраслях народного хозяйства. Сборные конструкции и изделия технологичны и транспортабельны, они особо выгодны при минимальном количестве типоразмеров элементов, повторяющихся много раз.

4.2. Стык ригеля с колонной

Для соединения ригеля с колонной применяют ригели двух типов: с полками для опирания а плит и прямоугольного сечения. Стыки ригелей с колоннами по характеру воспринимаемых усилий бывают шарнирные или жесткие. 
     В шарнирном стыке в большинстве случаев ригель опирают на консоль колонны или ее торец, а затем сваривают их закладные детали. Бели ригель или балку опирают непосредственно на торец колонны, то в оголовке колонны предусматривают анкерные болты. На оголовке колонны устанавливают ригель, к опорным листам которого приваривают стальные пластины с вырезами для анкерных болтов. После установки и выверки ригель закрепляют на анкерных болтах через шайбы, затягивая гайки. В шарнирных стыках заделка пространства между торцами ригеля и колонной по расчету не требуется.

При жестком соединении ригель в уровне нижнего пояса приваривают к колонне через закладные детали, а в уровне верхнего пояса соединяют выпуски арматуры закладных элементов и заполняют стыковую полость бетонной смесью. В каркасе исследуемого здания используется жесткий стык колонны с ригелем, получаемый пропуском верхней арматуры ригеля сквозь стержень колонны.

4.3. Стык колонн на высоте

Местом сосредоточения наибольшего количества дефектов сборных железобетонных колонн является стыки элементов колонн друг с другом. Наиболее сложной задачей при проектировании колонн является решение их неразрезных стыков, работающих в условиях повышенных нагрузок и обеспечивающих сплошность тела колонны по высоте здания.

Стык колонн по высоте выполняется ванной сваркой выпусков рабочей арматуры и последующим замоноличиванием цементным раствором. Для удобства ведения работ стык располагается на высоте 640 мм выше уровня пола. В стыке колонн расположены четыре угловых ниши. Вместо стальных центрирующих прокладок предусмотрены бетонные выступы. Концы колонн армированы поперечными арматурными сетками. При качественном выполнении стыка его прочность превышает прочность ствола колонны.

Однако и этому типу стыка присущи серьезные недостатки. Для возможности выполнения ванной сварки выпусков арматуры колонн несоосность выпусков должна быть не более 0,05d (1...2 мм при диаметре d = 20...40 мм). Такой точности расположения выпусков арматуры относительно опалубки (а именно по поверхности колонн выверяется их монтаж) можно добиться только при жесткой фиксации арматуры в опалубке. К сожалению, в типовых проектах каркасных зданий не разработаны вопросы фиксации арматуры в опалубке.

Предполагается, что это должно выполняться технологами на заводах железобетонных изделий. Однако практика строительства показала, что эти вопросы на заводах не решаются должным образом, поэтому происходят смещение арматуры, которые делают невозможным ванную сварку выпусков арматуры.

Наличие бетонных выступов на торцах колонн нельзя признать удачным. Как показали обследования, в большинстве колонн еще до монтажа бетонные выступы были частично или полностью разрушены. Вероятнее всего эти выступы обламываются еще при распалубке. Прочность стыка колонн с разрушенными бетонными выступами снижена и является недостаточной в процессе монтажа, когда омоноличивание стыков производят после монтажа двух этажей каркасного здания.

Предусмотренная проектом зачеканка цементным раствором зазора между торцами колонн на стройках обычно заменяется простым заполнением бетоном при бетонировании угловых ниш, что снижает несущую способность стыка. Монолитный бетон, укладываемый в ниши летом часто пересушивается, а зимой подвергается раннему замораживанию.

Из сказанного можно сделать вывод, что решение стыка колонн путем отпирания их на бетонные выступы, ванной сварки арматурных выступов и последующего обетонирования далеко не совершенно и служит предпосылкой для появления многих дефектов при изготовлении и монтаже колонн.

4.4. Опирание колонны в стакан фундамента

Конструктивное решение столбчатого фундамента в первую очередь определяется способом обеспечения жесткого соединения колонны с фундаментом, способного передать на него изгибающий момент. Такое решение достигается заделкой нижнего конца колонны в специальный стакан фундамента. Форма и размер фундамента и глубина стакана определяются расчетом, а также глубиной заложения подошвы фундамента.

4.5. Вывод о сильных и слабых сторонах принятого конструктивного решения здания

К сильным сторонам железобетона относятся: огнестойкость, долговечность, высокая механическая прочность, хорошая сопротивляемость сейсмическим и другим динамическим воздействиям, возможность возводить конструкции рациональной формы, малые эксплуатационные расходы (по сравнению с деревом и металлом), хорошая сопротивляемость атмосферным воздействиям, возможность использования местных материалов. Затраты энергии на производство железобетонных конструкций значительно ниже, чем металлических и каменных.

К слабым сторонам железобетона относятся: большая плотность, высокая тепло- и звукопроводность, трудоемкость переделок и усилений; необходимость выдержки до приобретения прочности, появление трещин вследствие усадки и силовых воздействий. Железобетонные конструкции по сравнению с конструкциями из других материалов (камня, стали, дерева) являются новыми.

Принятое конструктивное решение здания в виде сборного железобетонного каркаса позволяет существенно повысить скорость монтажа и обеспечить заводскую надежность отдельных строительных конструкций по отношению к монолитному варианту каркаса, что позволит сократить сроки возведения объекта и гарантировать его конструктивную надежность и функциональную безопасность.

В то же время технология монтажа сборных железобетонных конструкций требует устройства качественных арматурных соединений и обетонирования получающихся стыков, надлежащее выполнение которых позволяет считать конструкции однородными по всей длине и высоте здания и максимально использовать из проектную несущую способность. Качество выполнения стыков сборных железобетонных конструкций находится в прямой зависимости от квалификации рабочих и общей культуры строительного производства, что, зачастую, является самым слабым звеном цепочки производственных отношений заказчика и подрядчика строительно-монтажных работ в российской строительной практики. При условии надлежащего и строго контроля качества выполнения стыков, оформления их актами скрытых работ сборный железобетонный каркас может быть признан наиболее долговечным, надежным, технологичным и ремонтопригодным конструктивным решением здания, допускающим широкий спектр его будущей модернизации.