1.1. Генеральный план и благоустройство территории

1.1.1. Территориальные и климатические условия 
осуществления строительства

Участок строительства расположен на пересечении ул. Шевченко и пр-та Б. Хмельницкого в г. Белгороде.

Участок характеризуется следующими климатическими условиями:

– температура наружного воздуха — минус 23°С (с обеспеченностью 0,95),

– нормативное давление снегового покрова — 1,26 кПа

– нормативное давление ветра — 0,3 кПа,

– нормативная глубина промерзания грунта — 1,2 м

Земельный участок, на котором планируется реализации инвестиционно-строительного проекта, расположен в престижном районе центральной части города. Данный район смешанной застройки, с преобладанием застройки жилого типа и объектов коммерческой недвижимости, расположенного территории с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Благоустройство территории отвечает современным требованиям устройства городской среды. Район озеленен и граничит с жилой зоной. Отводные дороги, отходящие от основной магистрали, обеспечивают доступ автотранспорта к участку и стоянке подле него.

В пешей доступности (до 500 м) от участка строительства находятся следующие инфраструктурные и обслуживающие объекты:

1	Магазины и торговые центры	5

2	Многоэтажные жилые дома	15

3	Общественные центры	2

4	Спортивные сооружения	2

5	Остановки общ.траснпорта	3

6	Крытые автостоянки	3

7	Заведения общепита	5

8	Парки и зоны отдыха	2

В ближайшей транспортной доступности (до 1500 м) от участка строительства находятся следующие инфраструктурные и обслуживающие объекты:

1) ….

2) ….

3) ….

Согласно ст. 34 ГК РФ «Порядок установления территориальных зон» данный участок относится к жилой зоне. Согласно ст.35 ГК РФ «Виды и состав территориальных зон» в жилых зонах не допускается размещение крупных развлекательных центров, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта.

1.1.2. Генеральный план территории

Территория, примыкающая к участку строительства, находится в жилой зоне, замощена тротуарной плиткой без препятствий производству работ в виде:

— открытых коммуникаций;

— зеленых насаждений;

— проводимых строительных работ в здании и на территории.

К участку примыкают:

— с севера — ул. Шевченко и ряд многоэтажных  жилых домов;

— с юга — дворовая территория многоэтажных жилых домов по пр-ту Б. Хмельницкого;

— с запада — пр-т Б. Хмельницкого (дублер);

— с востока — дворовая территория многоэтажного жилого дома по ул. Парковой;

Здание находится в квартале с перспективой застройки современными жилыми, административными и культурно-бытовыми зданиями, что в дальнейшем позволит сформировать в микрорайоне единый стилизованный массив жилых домов и других сооружений.

Проектом застройки предусмотрено функциональная организация территории: дифференциация пешеходных и транспортных потоков, обеспеченность проезда пожарной машины.

На участке строительства предусматривается сооружение двух открытых автостоянок: на 18 м/м для обслуживания магазина и посетителей офисных помещений на первом этаже здания и на 32 м/м для временного размещения автотранспорта жителей дома.

Пешеходная зона решена с учётом всех композиционных и планировочных особенностей. Тротуар во дворе, отмостка, хозяйственный проезд с разворотной площадкой, автостоянки решены в асфальтобетонном покрытии.

Озеленение участка выполнено с учётом планировочного решения, прохождения инженерных коммуникаций. Главным элементом озеленения является многолетний газон.

Участок строительства характеризуется следующими техническими показателями:

1	Площадь участка	8920 кв.м

2	Площадь застройки	850 кв.м

3 	Площадь дорог	1850 кв.м

4	Площадь озеленения	1220 кв.м

5	Площадь мощения	5000 кв.м

1.1.3. Вывод о целесообразности выбора места и объекта строительства

Земельный участок, на котором планируется реализации инвестиционно-строительного проекта, расположен в престижном районе центральной части города. Данный район смешанной застройки, с преобладанием застройки жилого типа и объектов коммерческой недвижимости, расположенного территории с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Благоустройство территории отвечает современным требованиям устройства городской среды. Район озеленен и граничит с жилой зоной. Таким образом, на основе местоположение и правового статуса земельного участка, уровня транспортной и инфраструктурной обеспеченности территории и других факторов исследуемую территорию можно охарактеризовать как наиболее приемлемую для реализации плнируемого инвестиционно-строительного проекта строительства многоэтажного жилого дома.

1.2. Объемно-планировочное решение здания

1.2.1. Общие сведения о зонировании объема здания

На участке строительства планируется размещение восьмиэтажного жилого дома премиум-класса с подземным паркингом в подвальном этаже, магазином и офисными помещениями на первом этаже. Здание в плане имеет сложную в плане форму, близкую к прямоугольной с габаритами 24,8х21,0 м (в осях). Высота здания составляет 27,9 м. Высота паркинга составляет 2,8 м, первого нежилого этажа 4,2 м, типовых жилых этажей — 3,3 м, технического этажа — 2,2 м. За отметку 0.000 принят уровень чистого 1-го жилого этажа. Вход и выход из жилой части здания осуществляется через незадымляемую лестничную клетку на придворовую территорию с южного фасада здания. Сообщения этажей здания и жилой части здания с подземным паркингом ограниченного доступа осуществляется через лестнично-лифтовой узел с пассажирским (400 кг) и грузопассажирским (630 кг) лифтом с витражным остеклением.

Вход и выход в офисные и торговые помещения первого этажа осуществляется через отдельные входные группы со стороны северного фасада здания, таким образом, пути жильцов дома и посетителей помещений первого этажа не пересекаются.

1.2.2. Функциональное зонирование нежилой недвижимости

В подвальном этаже здания размещается закрытый паркинг на 18 м/м общей площадью 719 кв.м. Въезд и выезд в паркинг организованы через подземный пандус со стороны ул. Шевченко. На территории паркинга расположены 18 м/м для жителей дома, помещения хозяйственного назначения службы паркинга и охраны. Въезд в паркинг ограничен пропускной системой с подъемным шлагбаумом. Из помещений паркинга имеется дополнительный выход к лифтовому холлу и на лестничную клетку жилой части здания.

Первый этаж здания, площадью 463 кв. м., отведен под помещения нежилого назначения и состоит из офисной части и универсального магазина.

описывается состав и назначение основных и вспомогательных помещений офисной части первого этажа здания, лестнично-лифтового узла, мусоросборочной камеры и пандуса мусороудаления, помещений торгового назначения, склада, администрации, описывается способ выгрузки товаров в магазин

Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен пандус и возможность установки подъемника колясок, кнопка вызова персонала офисных и и торговых помещений.

1.2.3. Функциональное зонирование жилой недвижимости

Со второго по восьмой этажи здания, площадью 494 кв. м каждый, являются типовыми жилыми со следующим набором квартир на каждом этаже:

- 4-х комнатная квартира с двумя санузлами, кухней-столовой, лоджией, двумя гардеробами, с панорамным остеклением жилых комнат, выходящим на ул. Шевченко и пр-т Б. Хмельницкого, общей площадью 167,2 кв. м;

-2-х комнатная квартира кухней-столовой, лоджией, панорамным остеклением жилых комнат, выходящим на ул. Парковую и ЦПКиО им. Ленина, общей площадью 115,5 кв.м;

-2-х комнатная квартира с кухней-столовой, лоджией, двумя гардеробами, витражным остеклением жилых комнат, выходящим на пр-т Б. Хмельницкого, общей площадью 96,8 кв.м;

-1-комнатная квартира с кухней-столовой, лоджией, гардеробом, витражным остеклением, выходящим на ул. Парковую и ЦПКиО им. Ленина, общей площадью 72,4 кв.м.

описывается состав и назначение вспомогательных помещений типового этажа, лестнично-лифтового узла, мусоросборочной камеры

Всего в здании расположено 28 квартир: 7 четырех- и однокомнатных и 14 двухкомнатных.

В помещениях технического этажа размещены машинное отделение и вытяжные венткамеры, помещения для обслуживания инженерных коммуникаций жилой части здания, элеваторный и водомерный узел. Чердак здания – неотапливаемый вентилируемый. Выход на кровлю с ограниченным доступом осуществляется по незадымляемой лестничной клетке через технический этаж здания.

2.1.4. Вывод о соответствии объемно-планировочного решения функциональному процессу в здании, требованиям строительных, экологических, противопожарных норм

В соответствие с требованиями нормативного законодательства в области строительства в жилом здании предусмотрены:

— необходимый состав и номенклатура помещений квартир жилой части здания, обеспечивающая комфорт, безопасность постоянного проживания, возможность эвакуации жильцов в случае ЧС;

— необходимый состав и номенклатура помещений офисной и торговой части, обеспечивающая эффективное функционирование помещений по назначению, удобство для посетителей и сотрудников помещений, возможность эвакуации в случае ЧС;

— необходимое разведение потоков жильцов и посетителей нежилой части здания, доступ в маломобильных групп населения к помещениям первого этажа;

— необходимый состав и номенклатура помещений технического этажа, требующаяся для безопасного и эффективного функционирования инженерных систем здания, создания комфортных условий проживания и технического обслуживания здания и его инфраструктуры.

1.3. Конструктивное решение здания

1.3.1. Конструктивная схема, 
основные несущие и ограждающие конструкции здания

Конструктивная схема жилого здания — полный железобетонный монолитный каркас с переменной сеткой колонн с шагом от 2,7 до 7,2 м. Пространственная жесткость здания обеспечивается железобетонными монолитными диафрагмами жесткости и двумя ядрами жесткости — лестничным и лифтовым узлами.

Колонны, перекрытия и диафрагмы жесткости здания выполнены из бетона БСТ В25 П1 F200 W4 по ГОСТ 7473-2010. Поперечное сечение колонн — 400х400 мм, толщина плит перекрытия — 250 мм, толщина диафрагм и стен ядер жесткости — 200 мм.

Фундаментом здания является сплошная монолитная плита из бетона БСТ В25 П1 F200 W4 по ГОСТ 7473-2010 по бетонной подготовке класса В7,5.

Стены подвала (паркинга) выполнены неутепленными из монолитного бетона БСТ В25 П1 F200 W4 по ГОСТ 7473-2010 толщиной 300 мм, с наружной горизонтальной оклеечной многослойной гидроизоляцией из стеклоизола.

Наружные ограждающие стены здания выполнены самонесущими в пределах этажа, многослойными из кермзитобетонных стеновых камней КСР-ПР-39-75-F100-1000 по ГОСТ 6133-99 толщиной 390 мм на растворе М100. Утепление фасадов здания выполнено наружной вентилируемой фасадной системой с плитным минераловатным утеплителем ISOVOL П100-1000.500.100 по ГОСТ 9573-96. Облицовка фасада комбинируется из кермогранитных плит 60х60 см и стального оцинкованного сайдинга согласно принятому цветовому решению фасадов.

Внутренние стены и перегородки здания выполнены самонесущими в пределах этажа. Межквартирные стены и брандмауэры выполнены из керамзитобетонных блоков КПР-ПР-39-75-F100-1000 по ГОСТ 6133-99 толщиной 390 мм на растворе М50. Перегородки сухих помещений выполнены из керамзитобетонных блоков КПР-ПР-39-75-F100-1000 по ГОСТ 6133-99 толщиной 190 мм, мокрых помещений (санузлы, технические помещения магазина и техэтажа) — из кирпича кермического КР-р-по 250×120×65/1НФ/75/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50, толщиной 120 мм. Для повышения звукоизолирующих свойств в межквартирных стенах устраивается внутренняя замкнутая воздушная прослойка толщиной 20 мм.

Кровля здания плоская рулонная многослойная с организованным внутренним водостоком. Утеплитель пола технического этажа — монолитный пенобетон В3,5.

В здании предусмотрено панорамное и витражное остекление отдельных зон фасада системой Alucamin с энергоэффективным двухкамерным стеклопакетом «Хамелеон». Наружное оконное остекление, дверные блоки — металлопластиковые и деревянные индивидуального изготовления согласно спецификации заполнения оконных и дверных проемов. Технические ограждения, ворота, системы ограничения доступа и разделительные перегородки — стальные и металлопластиковые индивидуального изготовления.

1.3.2. Внутренняя и внешняя отделка здания, спецификации

Таблица 1 — Ведомость отделки помещений

| Наименование или номер помещения | Вид отделки элементов интерьера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок | Площадь, м2 | Стены или перегородки | Площадь, м2 | Низ стен или перегородок | Площадь, м2 | Высота, мм | Примечание |
| Гостиная, спальня, прихожая | Декоративная штукатурка | 2550 | Обои на всю высоту помещения обыкновенного качества | 7200 | - | - | 2500 |  |
| Кухни | Водоэмульсионная краска | 410 | Моющиеся пленочные обои, глазурованная плитка по длине фронта кухонного оборудования на высоту 0,6 м | 1250 | - | - | то же |  |
| Ванные комнаты | то же | 115 | то же | 850 | Глазурованная плитка | 250 | « |  |
| Туалеты | « | 53 | водоэмульсионная краска | 230 | водоэмульсионная краска | 300 | « |  |
| Лестничные клетки, вестибюли, тамбуры | « | 300 | то же | 2750 | - | - | « |  |
| Служебные помещения, электрощитовые, хозяйственные помещения | « | 45 | « | 120 | - | - | « |  |

150A10B1DE05946

Таблица 2 — Экспликация полов

| Наименование или номер помещения по проекту | Тип пола по проекту | Схема пола или номер узла по серии | Элементы пола и их толщина |  | Площадь пола, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиная, спальня, прихожая, коридор | 1 |  | паркет щитовой ГОСТ 862.2-85 мастика клеящая ГОСТ 15836-79 стяжка из цем. песч. р-ра М150 гравий керамзитовый γ≤600 кг/м3 ГОСТ 657-90 | –20 –40 –50 | 2550 |
| Кухня | 2 |  | линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове мастика клеящая ГОСТ 15836-79 стяжка из легкого бетона В7,5 γ≤1200 кг/м3 гравий керамзитовый γ≤600 кг/м3 ГОСТ 657-90 | –5 –50 –50 | 410 |
| Санитарно-технические помещения | 3 |  | плитки керамические ГОCТ 6787-8-28 слой цем. песч. р-ра М200 стяжка из цем. песч. р-ра М200 гидроизоляция гравий керамзитовый γ≤600 кг/м3 ГОСТ 657-90 | –10 –20 –40 –50 | 170 |
| Тамбур, лестничная площадка, крыльцо | 4 |  | плитки керамические ГОCТ 6787-8-28 слой цем. песч. р-ра М200 | –15 –15 | 300 |
| Лоджия | 5 |  | доски паркетные лаги прямоугольного сечения прокладки из ДВП марки М-2 γ≤250 кг/м3 | –25 –40 –32 | 280 |
| Комната консьержа | 6 |  | бетон мозаичного состава В20 прослойка из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих ГОСТ 15836-79 стяжка из цем. песч. р-ра М150 вермикулит вспученный γ≤200 кг/м3 ГОСТ 12865-67 | –20 –1 –40 –40 | 25 |

Таблица 4 — Ведомость отделки фасада

Таблица 5 — Спецификация элементов заполнения 
оконных и дверных проемов

| Марка, поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оконный блок |  |  |  |  |  |
| ОК1 | ГОСТ 11214-2003 | ОГД 18.12-2 | 12 |  |  |
| ОК2 | — // — | ОГД 18.18-2 | 168 |  |  |
| ОК3 | — // — | ОГД 18.18-2 | 20 |  |  |
| ОК4 | — // — | ОГД 24.18-2 | 24 |  |  |
| ОК5 | — // — | ОГД 24.12-2 | 48 |  |  |
| Наружная дверь |  |  |  |  |  |
| Д-1 | ГОСТ 24698-81 | ДН 21-9 | 72 |  |  |
| Жалюзийные решетки |  |  |  |  |  |
| Д-1 |  | РШ-1 | 15 |  | 500 |
| Внутренняя дверь |  |  |  |  |  |
| Д-2 | ГОСТ 6829-88 | ДО 21-9 | 96 |  |  |
| Д-3 | — // — | ДО 21-12 | 28 |  |  |
| Д-4 | — // — | ДГ 21-8 | 64 |  |  |
| Д-5 | — // — | ДГ 21-7 | 192 |  |  |
| Балконная дверь |  |  |  |  |  |
| Д-6 | ГОСТ 6829-88 | БР 23-7 | 72 |  |  |
|  | ТУ… | Ворота 3,63,6 | 1 |  | 3600 |

Примечание - В графе «Примечание» приводят дополнительные данные, например высоту проема.

1.3.3. Основные инженерные системы здания

Источником водоснабжения проектируемого здания является существующая кольцевая сеть. Проектируемый ввод водопровода выполняется из полиэтиленовых труб (питьевые) по ГОСТ 18599-83*.

Приемником хоз-фекальных сточных вод проектируемого здания являются существующие сети хоз-фекальной канализации микрорайона с последующей очисткой на городских очистных сооружениях. Проектируемые сети выполняются из керамических канализационных труб по ГОСТ 286-82. Колодцы на сети монтируются из сборных железобетонных колец по типовому проекту 902-09-22.84.

Для отвода дождевых вод из системы внутреннего водостока, дренажа и дождевых приёмных колодцев проектируется закрытая сеть дождевой канализации с последующим сбросом в существующую сеть микрорайона. Проектируемые сети монтируются из керамических канализационных труб по ГОСТ 286-82. Колодцы на сети выполнены из сборных ж/бетонных колец по тип. проекту 902-09-46.88.

Внутренние сети системы холодного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных легкого типа труб, предназначенных под накатку резьбы по ГОСТ 3262-75*. Схема разводки магистрали — тупиковая.

Горячее водоснабжение здания предусматривается от существующего водоподогревателя, установленного в ЦТП микрорайона. Схема системы горячего водоснабжения принята тупиковая с нижней разводкой с циркуляцией по магистралям. Внутренние сети системы горячего водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных легкого типа труб, предназначенных под накатку резьбы по ГОСТ 3262-75*.

Отопление жилого дома запроектировано центральное водяное. Системы отопления монтируется из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. При переходе трубопроводов через перекрытия и стены проектом предусматривается установка стальных гильз.

Здание запроектировано с принудительной вентиляцией. Отток воздуха осуществляется через вентблоки, на крыше устанавливаются вентиляторы. Вентблоки выводятся в пространство вентилируемого чердака с помощью металлических коробов.

Приемниками электроэнергии являются: электроприемники силового оборудования и сантехустройств, пожарно-охранная сигнализация, бытовые приборы. Для освещения помещений приняты светильники с лампами накаливания.

Во всех жилых помещениях за исключением помещений с мокрыми процессами (ванная комната, туалет и т.п.) устанавливаются автоматические извещатели типа ИП-105, реагирующие на повышение температуры. В общих коридорах и электрощитовых устанавливаются дымовые извещатели типа ДИП-43 М, реагирующие на появление дыма. Все автоматические извещатели устанавливаются на потолке.

На лестничных площадках каждого этажа устанавливаются ручные извещатели, включаемые в шлейфы совместно с извещателями коридора.

Для оповещения жильцов о возникновении пожара в коридорах каждого этажа устанавливаются звуковые оповещатели типа «Свирель», а также световые указатели с надписью «Выход».

Для приема сигналов пожарной тревоги, управления работой звуковых оповещателей и передачи дублирующего сигнала на пульт централизованного наблюдения в помещении дежурного устанавливается пульт-канцентратор типа PC-50-10-NK серии POWER (DSC).

Электропитание концентратора осуществляется от сети  220 В и аккумуляторной батареи напр. 12В.

Сеть пожарной сигнализации выполняется:

- кабелями марки 11 111 к распределительным коробкам;

- проводами марки ТРВ 1x2x0,5 и МК-4 к извещателям;

Вокруг жилого здания проектом предусматривается возможность проезда пожарных машин. Вдоль протяженных сторон здания запроектированы проезды шириной 5,5 м: с одной стороны – хозяйственный, с разворотной площадкой, а с противоположной – проезд с автостоянкой, относящейся к встроенным помещениям КПД 741. Наружное пожаротушение осуществляется с помощью автомобилей пожарных команд с забором воды через пожарные гидранты, установленные в наружной водопроводной сети.

1.3.5. Вывод о соответствии принимаемых строительных конструкций, изделий и материалов требованиям строительных, экологических, противопожарных норм

Предусмотренные проектные решения здания обеспечивают соблюдение требований федерального закона от 31.12.2009 г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», соответствуют действующим нормам в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. Конструктивное решение здания и его инженерных систем, при условии контроля качества выполнения всех узлов и элементов, а также при проведении плановых и предупредительных текущих и капитальных ремонтов, может быть признано долговечным, надежным, безопасным,